ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЛИДЕР-С ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: Администрация Ирбитского муниципального образования

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 01623000004156 от 20.07.2015)

Екатеринбург, 2015

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЛИДЕР-С ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

(ТОМ 1)

(Муниципальный контракт № 01623000004156 от 20.07.2015)

Главный градостроитель							О.В. Идолова

Градостроитель проекта							А.Е. Комарова

Екатеринбург, 2015
Содержание

Введение	7

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА	10

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	10

1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории	12

1.2.1. Климат	12

1.2.2. Рельеф и геоморфологические процессы	13

1.2.3. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод	14

1.2.4. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые	14

1.2.5. Грунты и почвенные ресурсы	14

1.3. Современное использование и потенциал проектируемой юго-западной территории д. Бердюгина	15

1.3.1. Современное использование и баланс территории	15

1.3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого района и прилегающих к нему участков	16

1.4. Оценка состояния окружающей среды	22

1.4.1. Состояние воздушного бассейна	22

1.4.2. Состояние водных ресурсов	23

1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова	24

1.4.4. Физические факторы	24

1.4.5. Санитарная очистка	25

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения)	27

2.1. Основные положения проекта Генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территории д. Бердюгина (ООО «Мастер СВ» 2013 г.)	27

2.2. Проектный баланс территории	28

2.3. Архитектурно-планировочное решение и планируемое функциональное зонирование территории	29

2.3.1. Население. Жилищное строительство	30

2.3.2. Благоустройство	30

2.3.3. Общественно деловая зона	31

2.3.4. Зона инженерной инфраструктуры	33

2.3.5. Зона транспортной инфраструктуры	37

2.3.6. Зона рекреационного назначения	40

2.4. Инженерная подготовка и благоустройство территории	41

2.4.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	41

2.4.2. Инженерное благоустройство территории	44

II. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ.	47

1. Мероприятия по охране окружающей среды	47

2. Планировочные ограничения	48

3. Санитарная очистка территории	48

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	52

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	54

1. Чрезвычайные ситуации природного характера	55

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	56

3. Стратегически важные объекты при возникновении чрезвычайных ситуаций	56

4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера	57

V. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	58

Приложение 1	79

Приложение 2	80

Приложение 3	83

Приложение 4	84

Приложение 5. Поперечные профили улиц	88

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Главный градостроитель | О.В. Идолова |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель проекта I категории | А.Е. Комарова |  |
|  | Градостроитель проекта I категории | А.Р. Ситдикова |  |
| Транспортная инфраструктура | Ведущий специалист транспортного обеспечения | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Ведущий специалист инженерного обеспечения | К.В. Юдина |  |
| Инженерная подготовка | Специалист инженерного обеспечения | М. Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист градостроительства | А.С. Лесная |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование | Масштаб | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания юго-западной территории деревни Бердюгина Ирбитского муниципального образования Свердловской области» Материалы по обоснованию. | - | 91 |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 2 | 1 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта | 1:5000 | 1 |
| 3 | 2 | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:1000 | 1 |
| 4 | 3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на территории | 1:1000 |  |
| 5 | 4 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 |
| 6 | 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 |
| 7 | 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
| 8 |  | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания юго-западной территории деревни Бердюгина Ирбитского муниципального образования Свердловской области» Утверждаемая часть. | - | 36 |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 9 | 7 | Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 1:1000 | 1 |
| 10 | 8 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 1 |
| 11 | 9 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 |
| 12 | 10 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 | 1 |

Введение

Проект планировки и межевания юго-западной территории деревни Бердюгина Ирбитского муниципального образования Свердловской области разработан в рамках муниципального контракта № 01623000004156 от 20.07.2015.

Главной целью разработки проекта планировки территории является разработка  предложения по архитектурно-планировочному решению застройки территории,  функциональному и строительному зонированию, инженерной подготовке территории; установить линии градостроительного регулирования (красные линии, линии застройки и др.), планировочные ограничения по использованию земель, месторасположение и технические характеристики  сетей инженерных коммуникаций; параметры улиц и проездов, поперечные профили улиц.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 29.12.2001 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Областной закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Постановление правительства Свердловской области от 30.03.2011 №328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 34.13330.2012  «Автомобильные дороги»

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Устав Ирбитского  муниципального  образования;

- Генеральный план городского  округа  Ирбитское  муниципальное  образование Свердловской области,  утвержденный  решением  Думы  Ирбитского  муниципального  образования   27  марта  2013г.  № 147;

- Генеральный план городского  округа  Ирбитское  муниципальное  образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина,  утвержденный  решением  Думы  Ирбитского  муниципального  образования   26 февраля  2015г.  № 387;

- Решение Думы Ирбитского муниципального образования от 16.12.2009г. № 233 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования»;

- Стратегия  социально-экономического  развития  Ирбитского  муниципального  образования  на  период  до  2020г.;

- Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования  в  Ирбитском  муниципальном  образовании  на  2014-2017г.,  утвержденная  постановлением  администрации  Ирбитского  муниципального  образования   08.11.2013г. № 720-ПА;

- Постановление  администрации  Ирбитского  муниципального  образования  от  18.04.2013г.  № 219-ПА «О  порядке  подготовки  изменений  и  внесение  их  в  Генеральный  план  городского  округа  Ирбитское  муниципальное  образование».

Исходные данные, используемые в проекте:

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

- Генеральный план городского  округа  Ирбитское  муниципальное  образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина,  утвержденный  решением  Думы  Ирбитского  муниципального  образования   26 февраля  2015г.  № 387, в формате MapInfo, система  высот  Балтийская, система  координат  1966г

- Правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, 2009г, разработанные ФГУП «Уралаэрогеодезия»;

- Цифровая топографическая съемка юго-западной территории деревни Бердюгина, выполненная в 2011г.; М 1:500; сечение рельефа 0,5 м; в формате MapInfo; система  высот  Балтийская; система  координат  1963г.

-	Кадастровый план территории № 66:11:0109001, 66:11:1501001 в формате Mid/Mif по состоянию на 30.07.2015г, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области;

Проект планировки разработан на расчетный срок реализации генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина, ООО «Мастер СВ», 2013г. - реализация к 2030 г.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА

1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БЕРДЮГИНА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Земельный участок, планируемый под размещение малоэтажного жилищного строительства, находится на юго-западе от деревни Бердюгина, ограничен:

- на юго-западе и северо-западе  – автодорогой «г.Камышлов-г. Ирбит-г.Туринск-г.Тавда»;

- северо-востоке и юго-востоке - ул. Механизаторов;

- на юге – землями сельскохозяйственного назначения.

Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 40,0 га, из них площадь территории в существующих границах населенного пункта 10,0 га. Застроенная территория находится в юго-восточной части, на ней расположена жилая застройка и участки личного подсобного хозяйства. Месторасположение проектируемой территории показано на рисунке 1.

Схема расположения элемента планировочной структуры в системе планировочной организации д. Бердюгина

Рисунок 1

1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории

1.2.1. Климат

Климат района континентальный.

Зима холодная, многоснежная. Погода в начале зимы преимущественно пасмурная, ближе к весне солнечная и ясная. Морозы устойчивые. Сильные морозы сопровождаются туманами (до 2-3 дней в месяц). Средняя температура января -16° (макс. -48). В середине зимы часты метели (4-6 дней в месяц). Преобладающие ветры зимой западного и юго-западного направления.

Весна (апрель-май) прохладная. Погода солнечная, сухая. Обычная дневная температура воздуха в апреле 6°, а по ночам морозы до -5° (наиб. -19), в мае днём 15°, ночью нередки заморозки до -5°. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето (июнь-август) тёплое. Погода преимущественно ясная. Днём температура воздуха в июле превышает 18-20° (макс.36), ночью 10-150. Частые, но короткие с грозами дожди (4-6 дней в меся ц). Преобладающие ветры северного направления.

Осень (сентябрь-октябрь) пасмурная с туманами, часты моросящие, затяжные дожди. В октябре выпадает первый снег, среднемесячная температура района по данным метеостанции Ирбитского и соседних округов характеризуется следующими показателями.

Средняя температура воздуха

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16,0 | -14,0 | -7,4 | 3,1 | 11,0 | 16,7 | 18,5 | 16,2 | 10,2 | 2,0 | -7,0 | -14,0 | 1,6 |

Дифференциация климатических характеристик на территории района незначительна.

Глубина сезонного промерзания грунта для Ирбитского района 2,0 м.

Влажность воздуха наибольшая в зимний и осенний период -78-80% и наименьшая в мае 60%. В среднем за год 74%.

Атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 459 мм с последующим распределением по месяцам:

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Холод. период | Теплый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 104 | 346 |

Снежный покров устанавливается в конце первой декады февраля и сходит во второй декаде апреля, средняя высота снежного покрова из наибольших декадных высот за зиму - 40 см на открытом месте и 60 см на защищенной от ветров местности.

Повторяемость направлений ветра (метеостанция Волково)

Таблица 3

| ПЕРИОД | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИМНЯЯ | 10 | 6 | 7 | 18 | 16 | 21 | 12 | 10 |
| ЛЕТНЯЯ | 16 | 11 | 6 | 10 | 8 | 14 | 14 | 21 |
| ОКТЯБРЬ | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 23 | 21 | 16 |
| НОЯБРЬ | 8 | 4 | 5 | 13 | 11 | 25 | 21 | 13 |
| МАРТ | 10 | 6 | 7 | 18 | 17 | 19 | 14 | 9 |
| АПРЕЛЬ | 9 | 6 | 7 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 |
| СРЕДНЕГОДОВАЯ | 12 | 8 | 6 | 14 | 12 | 18 | 15 | 15 |

Роза ветров

Средняя скорость ветра: в январе - 2,9 м/сек, июле - 2,8 м/сек. Среднее число штилей за год (от общего числа случаев) – 22%. Число дней с сильным ветром - 7 дней за год.

Солнечное сияние и облачность. Продолжительность солнечного сияния в январе - 65 часов, в июле - 280 часов. Число дней солнца за год - 78, с туманом - 21, с грозой - 23, с метелью и гололёдом - 35.

Агроклиматическая характеристика. По агроклиматическому районированию области Ирбитский район относится к IV б агроклиматическому району с суммой положительных температур выше 10°С - 1750- 1826.

Гидротермический коэффициент 1,4 - 1,2.

Продолжительность безморозного периода 100-110 дней. Последние весенние заморозки бывают в третьей декаде мая, а первые осенние заморозки наступают во второй декаде сентября, переход температуры воздуха через 10° в конце летнего периода отмечается в середине сентября. Продолжительность периода: температурой более 10° составляет 115 дней.

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория д.Бердюгина Ирбитского муниципального относится к 1В  строительно-климатическому району.

1.2.2. Рельеф и геоморфологические процессы

Рельеф территории представлен низменными равнинами.

Рельеф территории д.Бердюгина в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения. Исключением являются заболоченные и приозерные понижения.

1.2.3. Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод

Деревня Бердюгина расположена на правом берегу р.Ница. В геоморфологическом отношении территория деревни Бердюгина расположена в  извилистой пойме  реки Ница и находится между самой рекой и ее старицей. Река Ница относится к бассейну реки Тобол. На территории проектирования расположены два участка с избыточным увлажнением.

1.2.4. Гидрогеологические условия. Полезные ископаемые

Территория деревни характеризуется избыточным и оптимальным увлажнением, существуют благоприятные условия для формирования ресурсов подземных вод за счет инфильтрации талых снеговых вод в весеннее время и атмосферных осадков, выпавших в летне-осенний период, обеспечивающих обильное питание подземных вод верхней водообменной системы.

Нижний структурный ярус образован палеозойскими и нижнемезозойскими сложнодислоцированными породами, залегающими под мезозойско-кайнозойским чехлом на глубине 200-500 м. Подземные воды фундамента не пригодны для водоснабжения.

Верхний структурный ярус сложен мезо-кайнозойскими отложениями от меловых до четвертичных.

В Ирбитском районе в качестве водоупора часто выступают морские па-леогеновые глины. Они обычно залегают на небольшой глубине, поэтому зер-кало грунтовых вод здесь находится близко к земной поверхности. Следова-тельно, даже незначительные понижения в рельефе сопровождаются выходом грунтовых вод на поверхность и появлением болот.

Полезные ископаемые

Добыча полезных ископаемых на территории населенного пункта не ведется.

Ирбитский район не выделяется разнообразием полезных ископаемых. Это связано с особенностями его геологического строения. Однако здесь имеются значительные запасы строительного материала и сырья – песка, гравия, глин, трепела и диатомита, опок, а так же пресных подземных вод, в том числе минеральных. Ирбитское месторождение диатомитов оценивается в 1379 тыс. м2.

1.2.5. Грунты и почвенные ресурсы

В геолого - литологическом строении территории исследуемого участка принимают участие верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (аQIII-IY) представленные глинисто-песчаными грунтами различного литологического состава и  почвенно-растительным слоем (QIY).

Территория до глубины 10 метров характеризуется следующими литологическими разностями:

Слой 1 – Почвенно-растительный слой (чернозем), распространен повсеместно, мощностью 0.5 – 0.8 м.

Слой 2 – Глина желтовато-серая, полутвердая с прослоями твердой с примесью органических веществ. Слой залегает ниже почвенно-растительного слоя в  интервале глубин  0.5 – 4.5 м.

Слой 3 – Глина  желтовато-серая, тугопластичная с включением органических веществ. Слой залегает ниже глин полутвердых, в  интервале глубин  1.2 – 7.0 м

Слой 4 – Глина  желтовато-серая, мягкопластичная. Слой залегает ниже глин тугопластичных в виде линз и прослоем, в  интервале глубин  1.4 – 8.0 м

Слой 5 – Глина  серая, текучая с включением органических веществ с частыми прослоями песка пылеватого, средней плотности, насыщенного водой. Слой залегает в  интервале глубин  1.7 – 10.0 м

Слой 6 – Суглинок серый, текучий с включением органических веществ неравномерно переслаивается с песком серым мелким, средней плотности, насыщенным водой и супеси серой, текучей. Слой залегает в  интервале глубин  4.0 – 10.0 м

В геолого - литологическом строении территории исследуемого участка принимают участие верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (аQIII-IY) представленные глинисто-песчаными грунтами различного литологического состава и  почвенно-растительным слоем (QIY).

По степени морозоопасности грунты  в зоне сезонного промерзания  относятся: к среднепучинистым (Rf*-0.27), при полном водонасыщении сильнопусинистые.

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов,  рассчитанная  согласно  СНиП  2.02.01- 83,  составляет до 2,0 м. На равнинах Ирбитского района под хвойными лесами преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

1.3. Современное использование и потенциал проектируемой юго-западной территории д. Бердюгина

1.3.1. Современное использование и баланс территории

Согласно опорным материалам («Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки» лист 2) территория занимает площадь 40,59 га. Площадка занята частично индивидуальной жилой застройкой,  в большинстве пашнями и луговой растительностью.

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 4.

Современный баланс территории

Таблица 4

| Наименование территорий | Площадь, м2 | % ко всей |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе населённого пункта | 40,59 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилые зоны | 3,46 | 8,5 |
| - индивидуальная жилая застройка | 3,46 | 8,5 |
| 2. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,50 | 1,2 |
| из них: |  |  |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,50 | 1,2 |
| 3. Зоны сельскохозяйственного использования | 24,43 | 60,2 |
| из них: |  |  |
| - пашни | 15,11 | 37,2 |
| - луга | 9,32 | 23,0 |
| 4. Рекреационные зоны | 9,24 | 22,8 |
| из них: |  |  |
| - древесно-кустарниковая растительность | 9,24 | 22,8 |
| 5. Прочие территории | 2,98 | 7,3 |
| из них: |  |  |
| - заболоченные территории | 2,98 | 7,3 |

1.3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого района и прилегающих к нему участков

Характерной особенностью проектируемого участка является наличие сложившейся жилой застройки, что повлияет на проектное планировочное решение. На данный момент в границах проектирования отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, в некоторых местах твердые покрытия проезжей части. В настоящее время в границах проектируемой территории выделяются четыре вида функциональных зон:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- сельскохозяйственная зона;

- зона рекреации;

- прочие территории.

В результате анализа рассматриваемой территории, можно сделать вывод о необходимости проведения реконструкции застроенной территории.

Население. Жилая застройка

На территории проектирования располагается индивидуальная и блокированная жилая застройка.

На топографической основе расположено:

- 9 участков с существующими домами;

- один участок с строящимся домом;

- 4 не застроенных участка.

Существующая жилая застройка располагается на площади 3,5 га. Существующая обеспеченность жилым фондом по населенному пункту на одного жителя составляет 12-13 кв.м/чел (Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина).

Поскольку точных данных, о существующем населении на территории проектирования нет, расчет сделан исходя из количества домов/квартир и существующего коэффициента семейности.

Существующий коэффициент семейности в городском округе Ирбитское муниципальное образование составляет 2,6 (итоги всероссийской переписи населения 2010 г., сельское население).

Количество домов – 9, из них:

- 7 домов индивидуальной жилой застройки;

- 2 блокированных дома, в которых 4 квартиры.

Соответственно население составит 30 человек, в том числе:

- индивидуальная застройка – 19 человек;

- блокированная застройка – 11 человек.

Общий жилой фонд на территории проектирования составляет 707,2 кв.м (по одному жилому дому ул. Школьная, 2а информация отсутствует). Обеспеченность жилым фондом на территории проектирования составляет 23,6 кв.м/чел. Данные по домам, расположенным в границах проектирования представлены в таблице 5

Данные по домам, расположенным в границах проектирования

Таблица 5

| №п/п | Месторасположение | Количество квартир | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Школьная, 1в | 1 | 73,2 |
| 2. | ул. Школьная, 1б | 1 | 90,2 |
| 3. | Жилой дом в 10 м на юго-восток от ЛЭП 10 кв, в 20 м на юго-восток от края проезжей части ул. Школьная | 1 | 60,3 |
| 4. | ул. Школьная, 2 | 1 | 102,5 |
| 5. | ул. Школьная, 2а | 2 | н.д. |
| 6. | ул. Школьная, 2б | 2 | 129,4 |
| 7. | ул. Молодежная, 1 | 1 | 101,9 |
| 8. | пер. Механизаторов, 1 | 1 | 92,4 |
| 9. | пер. Механизаторов, 3 | 1 | 57,3 |
|  | ИТОГО |  | 707,2 |

В настоящее время плотность населения на территории составляет 9 чел/га.

В санитарно-защитную зону попадает вся жилая застройка, расположенная на участке проектирования.

Общественно деловая зона

Участок проектирования свободен от застройки объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Учреждения образования

Детское дошкольное учреждение (МКДОУ «Бердюгинский детский сад»), расположено на ул. Школьная, 6, в 280 м от границ проектирования.

Расстояние до общеобразовательного учреждения (МКОУ «Бердюгинская средняя общеобразовательная школа») составляет 30 м, которое располагается по ул. Школьная, 2.

Учреждения культуры

Здание Бердюгинского сельского дома культуры и библиотеки расположено на ул. Советская, 18, в 610 м.

Объекты физической культуры и спорта

В населенном пункте спортивные объекты общего пользования отсутствуют. На территории школы имеется стадион.

Учреждения здравоохранения

Расстояние до здания фельдшерско-акушерского пункта, которое расположено по ул. 8 Марта, 9, от границ проектируемого участка: 420 м.

Объекты торговли, общественного питания

В населенном пункте имеется несколько объектов торговли. Ближайший объект торговли находится на ул. 8 Марта. Расстояние от границ участка составляет 440 м.

Объект общественного питания (закусочная) расположен на ул. Механизаторов в 30 м.

Объект бытового обслуживания в населенном пункте отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В настоящее время отделение почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» находится в здании администрации по ул. Советская, 14. Здание расположено в 600 м от границ участка проектирования. Кредитно-финансовых учреждений в д. Бердюгина нет.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Расчет произведен на существующее население – 30 человек.

Обеспеченность учреждениями обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 6.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и

культурно-бытового обслуживания

Таблица 6

| Наименование | Единица измерения/обеспеченность |  |  | Потребность, всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| Дошкольные общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) |  |  | - | ул. Школьная, 6 |
|  | обеспеч. 50 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест |  | 2 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Общеобразовательные учреждения | натур.показат. (ед/мест) |  |  | - | ул. Школьная, 2 |
|  | обеспеч. 112 учащихся на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест |  | 3 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | натур.показат.(посад.мест) |  |  | - | ул. Советская, 18 |
|  | обеспеч. 100 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест |  | 3 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Библиотеки | натур.показат.(ед/ед.хранения) |  |  | - |  |
|  | обеспеч. 1 учреждение | Необходимое кол-во учреждений |  | - |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | натур.показат. (ед/площадь) |  |  | - | - |
|  | обеспеч. 210 кв.м площади пола на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м |  | 6,3 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | натур.показат. (ед/площадь) |  |  | - |  |
|  | обеспеч. 975 кв.м площади на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во кв.м |  | 29,3 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| Больничные учреждения | натур.показат. (койко-мест) |  |  | - | ФАП, ул. 8 Марта, 9 |
|  | обеспеч. 6 койко-мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во койко-мест |  | - |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | натур.показат. (ед/посещений) |  |  | - |  |
|  | обеспеч. 20 посещений в смену на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во посещений |  | 1 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли | натур.показат. (ед/кв.м торговой площади) |  |  | - | Не учитывая нестационарные объекты торговли (киоски, павильоны) |
|  | обеспеч. 250 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во кв.м |  | 7,5 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | натур.показат. (ед/посад.мест) |  |  | - | ул. Механизаторов |
|  | обеспеч. 31 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест |  | 1 |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России | натур.показат. (операционное место) |  |  | - | - |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) |  | - |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Отделения связи | натур.показат. (объект) |  |  | - | ФГУП «Почта России» расположено ул. Советская, 14 |
|  | обеспеч. 1 объект на сельскую администрацию | Необходимое кол-во (объект) |  | - |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытовых услуг | натур.показат. (раб.место) |  |  | - | - |
|  | обеспеч. 4 рабочих мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест |  | - |  |
|  |  | % |  | - |  |
| Кладбище | натур.показат. (га) |  |  | - | в северном направлении за границами населенного пункта |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс.чел. |  | Необходимое кол-во га | 0,007 |  |
|  |  |  | % | - |  |

Зона объектов культурного наследия

На территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют (Приложение 1).

Зона транспортной инфраструктуры

Проектируемый микрорайон располагается на частично застроенной территории в западной части д. Бердюгина.

Вдоль западной и северной границ проектируемого района проходит автомобильная дорога регионального значения г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда.

Основу транспортного каркаса проектируемого района составляет главная улица Школьная, что благоприятно сказывается на доступности территории.

Для обеспечения транспортной связи проектируемой застройки с центром села и внешними автомобильными дорогами необходима прокладка дополнительных улиц.

В целом рассматриваемая территория обладает уклонами поверхности, пригодными для проектирования улиц и дорог.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 7.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

Таблица 7

| № | Наименование | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, км | 0,86 |
|  | в том числе: - поселковая дорога, км - главная улица, км - улицы в жилой застройке, км | - 0,74 0,12 |
|  | в том числе: - основные, км: - второстепенные, км | 0,12 - |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети, км/км2 | 2,10 |

Зона инженерной инфраструктуры

Большая часть проектируемой территории свободна от жилой застройки. В границах проектирования проходят несколько линий электропередачи напряжением 6кВ, запитанные от ПС 110/10кВ «Бердюгина». Так же проектируемую территорию пересекает подземный кабель связи. Еще один подземный кабель связи проходит вдоль северной границы.

Рекреационная зона

Рекреационная зона в границах проектирования представлена древесно-кустарниковой растительностью.

Зона специального назначения

Большая часть проектируемой территории находится в санитарно-защитной зоне.

1.4. Оценка состояния окружающей среды

1.4.1. Состояние воздушного бассейна

Территория проектирования расположена в юго-западной части д. Бердюгина городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области. Деревня Бердюгина расположена в северном направлении в 5 км от г. Ирбит.

Качество атмосферного воздуха определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников. В 2013 г. от стационарных источников в Ирбитском муниципальном образовании было выброшено в атмосферу 0,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, (по данным Свердловскстата), что составляет 1,3% от суммарного выброса по Восточному управленческому округу. Уловлено и обезврежено 0,07 тыс.тонн (9,0%).

Основные предприятия д. Бердюгина оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – это СПК «Завет Ильича» (мастерские, склады), АЗС, пилорама.

На территории проектирования предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют. На участок попадают санитарно-защитные зоны авто-газозаправочной станции и молочно-товарной фермы.

Так же негативное влияние на атмосферу оказывает автомобильный и железнодорожный транспорт. Железная дорога расположена в 6,1 км, автомобильные дороги регионального значения III категории «р.п.Верхняя Синячиха-г.Ирбит» и «г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г.Тавда» находятся в 30-35 м от границ проектирования.

Санитарно-защитные зоны

Молочно-товарная ферма (СПК «Завет Ильича») относится к II классу опасности с санитарно-защитной зоной 500 м, авто-газозаправочная станция к IV классу с СЗЗ 100 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Вдоль восточной границы и южной части проходят воздушные линии электропередачи мощностью 6 кВ, для которых в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. пункт «а» «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны и минимальные расстояния от линий и сооружений связи до зданий и сооружений

По центральной и юго-западной частям проходит подземная линия связи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны для тех линий связи, которые расположены вне границ населенных пунктов. Охранная зона составит 2 м.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от линий связи до фундаментов зданий и сооружений составит 0,6 м в каждую сторону.

Расстояние от бровки земляного полотна автодороги

С юго-западной и северо-западной сторон проходят две автодороги регионального значения III категории «р.п.Верхняя Синячиха-г.Ирбит» и г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск-г.Тавда»

От автодорог регионального III категории устанавливается расстояние до застройки. В соответствии с СП 34.13330 расстояние от бровки земляного полотна автодороги до застройки должно составлять не менее 50-100 м (в зависимости от назначения застройки).

Придорожная полоса

В соответствии с требованиями Федеральный закон №257 ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» для автомобильных дорог III категории устанавливаются придорожные полосы в размере 50 м. Придорожные полосы откладываются от границ полосы отвода.

1.4.2. Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод. Водопотребление

На проектируемой территории источники питьевого водоснабжения отсутствуют.

Состояние поверхностных вод. Водоотведение

На проектируемой территории водные объекты отсутствуют. В восточном направлении в 870 м от границ проектирования протекает река Ница. Река является правым притоком реки Тура.

Длина водотока реки Ница составляет 262 км. В соответствии с Водным кодексом РФ ст.65 ширина водоохранной зоны составляет 200 м, прибрежно-защитной зоны от 30 до 50 м (в зависимости от уклона), береговой полосы 20 м. На территорию проектирования береговая полоса, водохранная и прибрежно-защитная зоны не попадают.

В населенном пункте не организована система ливневой канализации и отсутствуют очистные ливневые сооружения.

1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова

Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а так же особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги, не санкционированных свалок и электроподстанций.

Вблизи территории проектирования осуществляется интенсивное движение по автомобильным дорогам «р.п.Верхняя Синячиха-г.Ирбит» и «г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г.Тавда», отвод железной дороги не попадает, электроподстанции и несанкционированные свалки отсутствуют.

В населенном пункте отсутствует канализационная система. Только от многоквартирных домов по ул. Советская, 9 и 11 проходит уличная канализационная сеть до выгребных ям. В индивидуальном жилом фонде усадебного типа населением используются надворные туалеты с выгребными ямами.

Система ливневой канализации в д. Бердюгина отсутствует.

1.4.4. Физические факторы

Радиоактивное воздействие

В д. Бердюгина, где находится территория проектирования, постов по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения нет и наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений не проводятся. Ближайший пост по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения находится на территории г. Туринск на расстоянии 48 км от д. Бердюгина, также в г. Туринск проводятся регулярные наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений.

Показатели суммарной бета-активности атмосферных выпадений, а также мощность экспозиционной дозы гамма-излучения представлены в соответствии с государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области 2013 г».

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 2013 г. в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 9-12 мкР/час, в п. Висиме и г. Екатеринбурге, пост № 8 составили 14 мкР/час, фоновое значение по территории Свердловской области находится на уровне среднего значения по территории Уральского УГМС (11 мкР/час). Показатель по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в г. Туринск составляет 11 мкР/час. Показатель мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории населенного пункта имеет среднее значение по области.

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,37 Бк/м2сутки) выше среднегодового значения 2012 г. в 1,2 раза и в 3,1 раза ниже уровня выпадений 2012 г. по азиатской части территории России (1,14 Бк/м2сутки). В г. Туринск, показатель бета-активности атмосферных выпадений составляет 0,38 Бк/м2сутки. Показатель бета-активности атмосферных выпадений на территории населенного пункта имеет среднее значение по области.

В 2013 г. на территории Свердловской области случаев ВЗ и ЭВЗ бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было.

Электромагнитное воздействие

Основными источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции, линии электропередач, вышки сотовой связи.

По территории проектирования проходят линии электропередачи 6 кВ.

На участке электроподстанции и вышки сотовой связи отсутствуют.

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия являются электроподстанции, железнодорожный и автомобильный транспорт.

В северо-западном и юго-западном направлениях за границей проектирования в 30-35 метрах проходят автомобильные дороги регионального значения III категории «р.п.Верхняя Синячиха-г.Ирбит» и «г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г.Тавда».

Участок проектирования отдален от железной дороги на 6,1 км, электроподстанции на территории отсутствуют.

1.4.5. Санитарная очистка

Схема санитарной очистки населенного пункта не разработана.

В настоящее время в д. Бердюгина имеется площадка (яма) временного хранения твердых бытовых отходов (далее ТБО) около дома по ул. 8 марта, 14. Вывоз отходов осуществляет СПК «Завет Ильича» на существующий полигон твердых бытовых отходов площадью 1 га, расположенный в северном направлении на расстоянии 3 км от границ д. Бердюгина.

Вывоз стоков из выгребов не осуществляется. Очистные сооружения отсутствуют.

В населенном пункте имеется скотомогильник (биотермическая яма). Биотермическая яма находится на территории СПК «Завет Ильича». Площадь составляет 900 кв.м. Скотомогильник соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 года №13-7-28469, зарегистрированных в Минюсте России 05.01.1996 года №1005.

В д. Бедюгина кладбище традиционного захоронения располагается в северном направлении за границами населенного пункта. От территории проектирование кладбище отдалено на расстояние 1,2 км. Площадь составляет 5 га.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
(обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения)

2.1. Основные положения проекта Генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территории д. Бердюгина (ООО «Мастер СВ» 2013 г.)

При разработке проекта учитывалось как существующее положение, так и предложения Генерального плана.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения обосновывается тем, что на существующей территории земель сельскохозяйственного назначения планируются градостроительное развитие населенного пункта д.Бердюгина с размещением жилой и общественно-деловой застройки. Деревня в своих кадастровых границах не имеет резервных площадок для размещения жилищного фонда. Реализация предлагаемых изменений будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий, вовлечению в оборот земельных участков, реализации планов и программ развития жилищного строительства.

Проектом генерального плана предусматривается строительство новых объектов, предполагаемые к размещению на территории деревни Бердюгина. Следовательно, будут создаваться новые рабочие места.

Учитывая наличие существующей базы спортивных сооружений и действующие нормативы в д.Бердюгина дополнительно потребуется строительство спортивно – игрового комплекса по улицы Механизаторов (на землях планируемого градостроительного развития, после проведения мероприятий по сокращению санитарно- защитных зон сельскохозяйственных предприятий).

Деревня Бердюгина не достаточно обеспечена объектами розничной торговли, на первую очередь предполагается строительство магазина по улице Механизаторов, земельный участок площадью 0,11 га. Проектируется на землях градостроительного развития.

Для удовлетворения потребности населения в объектах массового, кратковременного отдыха необходимо предусмотреть на первую очередь – парк по улице Механизаторов для общего пользования, на землях планируемого градостроительного развития после проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий. А также озеленение и благоустройство улиц, устройство пешеходных дорожек в д.Бердюгина.

На территории д.Бердюгина нет пожарного поста охраны, обслуживающий населенный пункт. Имеется пожарная машина ГАЗ-53 1982 года выпуска, принадлежащая СПК «Завет Ильича». Предлагается на первую очередь строительство здания пожарного депо на 2 выезда (на въезде в д.Бердюгина, по улице Школьной, на въезде в д.Бердюгина, 2020г.), капитальный ремонт, реконструкция пожарных гидрантов.

2.2. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки («Чертеж планировки территории» лист 7) территория проектирования занимает 40,59 га. Проектное население – 256 чел.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 8.

Проектный баланс территории юго-западной части д. Бердюгина

Таблица 8

| Наименование территорий | Площадь, м2 | % ко всей |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе населённого пункта | 40,59 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилые зоны | 20,21 | 49,8 |
| из них: |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка | 20,21 | 49,8 |
| 2. Зона общественной застройки | 0,74 | 1,8 |
| из них: |  |  |
| - зона объектов общественного назначения | 0,35 | 0,8 |
| -зона объектов спортивного назначения | 0,39 | 1,0 |
| 3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,46 | 1,1 |
| из них: |  |  |
| - зона объектов транспортной инфраструктуры | 0,46 | 1,1 |
| 4. Рекреационные зоны | 12,71 | 31,3 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 12,71 | 31,3 |
| 5. Промышленные и коммунально-складские зоны | 0,56 | 1,4 |
| из них: |  |  |
| - Коммунально-складская зона | 0,56 | 1,4 |
| 6. Территория общего пользования | 2,64 | 6,5 |
| из них: |  |  |
| - зона общего пользования, в т.ч. проезды и улицы | 2,64 | 6,5 |
| 7. Зона специального назначения | 3,27 | 8,1 |
| из них: |  |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 3,27 | 8,1 |

2.3. Архитектурно-планировочное решение и планируемое функциональное зонирование территории

За основу проекта планировки приняты требования технического задания, а также основные концептуальные направления и проектные решения по развитию проектируемого участка, заложенные в генеральном плане.

В процессе работы с Администрацией Ирбитского МО, применительно к данной территории, были приняты основные планировочные решения и территория рассматривается как как жилой район с объектами общественно-делового назначения. В целях обеспечения устойчивого развития территории и возможности ее максимального использования предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- коммунально-складской;

- рекреационной;

- инженерной и транспортной инфраструктуры.

За основу проектного решения принята схема транспортно-планировочной организации территории, продиктованная сложившейся системой планировки застроенной территории.

В проекте в связи с необходимостью обслуживания населения проектируемой территории и территории населенного пункта в целом необходимо формирование дополнительных объектов общественного назначения (магазинов), спорта, придорожного сервиса, пожарного депо и рекреационной территории, которая будет дополнена площадками благоустройства (парк).

В связи с необходимостью реконструкции застроенной территории, необходимо формирование дополнительного проезда в существующей застройке для обеспечения доступа к жилым домам.

В проекте планировки учитываются также размещенные ранее существующие кадастровые участки.

Анализ пешеходного движения

Обоснованием для проектирования дорожно-тропиночной сети на территории микрорайона является схема кратчайших пешеходных направлений, построенная с учетом фокусов пешеходного тяготения (направление к объектам общего пользования, выходы на основные улицы).

Композиционная идея

Композиционная идея архитектурно-планировочной организации территории создана на основании следующих факторов: микроклиматических условий, ландшафтных условий, условий сложившейся жилой застройки.

Система проездов решена таким образом, чтобы обеспечивался проезд ко всем подъездам общественно-деловой застройки, не только легкового транспорта, но и мусороуборочной техники.

Озеленение

Общий принцип пространственного решения зеленых насаждений является сочетание открытых участков площадок и газонов с компактными группами деревьев и кустарников.

Покрытия проездов, дорожек и площадок

В зависимости от назначения различных планировочные элементы благоустройства имеют различные типы покрытий.

Проезды и автостоянки имеют дорожную одежду с твердым покрытием из асфальтобетона, пешеходные дорожки имеют плиточное покрытие, чтобы подчеркнуть историческую ценность квартала. На площадках (детских, игровых, для отдыха взрослых) предложен грунтовый тип покрытия, на площадках у входов в дом также устраивается плиточное покрытие. На остальной территории предусмотрено устройство газона.

2.3.1. Население. Жилищное строительство

Проектом предлагается разместить на свободной территории индивидуальную жилую застройку.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с материалами по обоснованию «Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина» и Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области:

- плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки – 16 чел/га (массовый тип);

- обеспеченность жилой площадью – 26,7 кв.м/чел;

- средняя площадь участка под застройку – 0,1-0,2 га.

Количество участков – 119, из которых 9 существующих.

Население проектируемого участка определено в количестве 286 человек, из них существующее 30 человек.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 7542,4 кв.м., из которого 707,2 кв.м существующий сохраняемый.

2.3.2. Благоустройство

Проектом предполагается размещение площадок для отдыха в пешеходной системе парка. Площадки спортивного назначения формируют спортивно-игровой комплекс по ул. Механизаторов.

2.3.3. Общественно деловая зона

В д. Бердюгина имеются практически все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания по местам выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) (таблица 9). Расчет произведен на проектное население – 286 человек.

Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания предусматривается в соответствии с проектом Генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина.

На территории проектирования предлагается разместить два объекта торговли общей торговой площадью 100,0 кв.м, в том числе:

- объект торговли 50,0 кв.м на пер. Механизаторов;

- объект торговли 50,0 кв.м на пересечении Улицы 1 -Улицы 6.

Вдоль пер. Механизаторов разместятся плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1144,0 кв.м.

В соответствии с НБП 101-95 (Нормы проектирования объектов пожарной охраны) предлагается организовать пожарное депо V типа с двумя автомобилями. Пожарное депо разместится по Улице 1.

Объект придорожного сервиса разместится вдоль автомобильной дороги регионального значения III категории «г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г.Тавда».

Обслуживание остальными объектами социального и культурно-бытового обслуживания (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, библиотеки, больницы, кладбище и т.д.) будет происходить за границей участка проектирования – в д. Бердюгина.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума

Таблица 9

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения | Норматив град. проектирования Св.обл. (на 1 тыс. жителей) | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место | 50 | 286 | 14 | ул. Школьная, 6 |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 112 | 286 | 32 | ул. Школьная, 2 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 100 | 286 | 29 | ул. Советская, 18 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| Больничные учреждения, койко-мест | 7 | 286 | 2 | ФАП, ул. 8 Марта, 9 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений | 30 | 286 | 9 |  |
| Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м торговой площади | 250 | 286 | 71,5 | пер. Механизаторов, на пересечении Улицы 1- Улицы 6 |
| Предприятия общественного питания, место | 31 | 286 | 9 | ул. Механизаторов |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв.м площади пола | 210 | 286 | 60,1 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м | 975 | 286 | 278,9 | ул. Механизаторов |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, раб. место | 4 | 286 | 1 | - |
| Пожарное депо, автомобиль | в соответствии с НБП 101-95 | 286 | 2 | Улица 1 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное окно | 1 на 1-2 тыс.чел | 286 | - | - |
| Отделения связи, объект | 1 объект на сельскую администрацию | 286 | - | ул. Советская, 14 |
| Кладбище, га | 0,24 | 286 | 0,07 | в северном направлении за границами населенного пункта |

2.3.4. Зона инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом деревни Бердюгина.

Водоснабжение

В соответствии с письмом от эксплуатирующей организации СПК «Завет Ильича» (№115 от 20.10.2015г.) существующая скважина не сможет обеспечить застройку предполагаемым среднесуточным объемом водопотребления, поэтому в соответствии с решениями Генерального плана обеспечение проектируемой застройки централизованной системой водоснабжения будет возможно после изыскания и оборудования нового источника водоснабжения.

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей сети деревни. Источником водоснабжения деревни является скважина. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный с диаметрами – 63-75мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Расчеты объема водопотребления проектного населения сведены в таблицу 10.

Расчетные объемы водопотребления

Таблица 10

| Потребители | Население, чел. | Объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 30 | 4,8 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 286 | 45,76 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 5,06 |
| Полив | 316 | 15,8 |
| ИТОГО | 316 | 71,42 |

Примечания:1. Для застройки с местными водонагревателями удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное принято 160л/сут. на 1 жителя. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. 3.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. 4.Удельное среднесуточное потребление воды на полив принято 50 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

При реализации мероприятий, предложенных Генеральным планом населенного пункта, проектную застройку возможно обеспечить централизованной системой водоотведения.

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой напорных и самотечных коллекторов отводятся на, запланированные к строительству, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (согласно проектным решения Генерального плана). Произведен расчет объема бытовых стоков от проектной застройки. Расчет производился исходя из среднесуточного водопотребления жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания.

Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов и диаметров коллекторов производится на следующих этапах проектирования. Решения по устройству самотечной сети водоотведения увязаны с решениями вертикальной планировки территории.

Расчеты объема хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения сведены в таблицу 11.

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков

Таблица 11

| Потребители | Население, чел. | Объем водопотребления, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 30 | 4,8 |
| Проектная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 286 | 45,76 |
| Неучтенные расходы 10% |  | 5,06 |
| ИТОГО | 94 | 55,62 |

Примечание: Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории.

Газоснабжение

В настоящее время на территории деревни Бердюгина централизованная система газоснабжения отсутствует. Согласно проектным мероприятиям, предлагаемым Генеральным планом, предусматривается газоснабжение деревни от магистрального газопровода Уренгой-Сургут-Челябинск и от газопровода-отвода Шатрово-Талица через газораспределительную станцию, расположенную в г. Ирбит.

Настоящим проектом не предусматривается централизованное газоснабжение застройки. На перспективу после осуществления мероприятий, предлагаемых генеральным планом, возможно обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения, прокладка газопроводов низкого давления в границах красных линий. На перспективу выполнен расчет объемов газопотребления проектной застройки. Расчетные объемы газопотребления сведены в таблицу 12. При расчете учитывались расходы газа на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление.

Расчетные объемы газопотребления

Таблица 12

| Потребители | Население, чел. | Годовой расход газа, м3/год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 30 | 9 114 |
| Проектируемая жилая застройка с газовыми плитами и газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 286 | 86 886,8 |
| ИТОГО | 94 | 96 000,8 |

Примечания:1. Минимальный расчетный показатель удельного годового расхода газа 1 человека принят 303,80 м3/год.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). До момента реализации мероприятий, предложенных в разделе «Газоснабжение», проектом предусматривается теплоснабжение перспективной жилой застройки от автономных источников (печное отопление, дизельное).

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Для электроснабжения проектируемой застройки предусматривается разместить два трансформаторных пункта 6/0,4кВ. Запитать проектные трансформаторные пункты возможно от существующей воздушной линии электропередачи 6кВ (в соответствии с письмом о возможности технического присоединения от эксплуатирующей организации «МРСК Урала», «Артемовские электрические сети» №СЭ/АЭС/01-80/3371 от 02.10.2015).

Результаты расчета объемов электропотребления сведены в таблицу 13.

Расчетные объемы электропотребления

Таблица 13

| Потребители | Жилой фонд, м2 | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая жилая застройка 1-2эт, оборудованная электрическими плитами | 707,2 | 14,64 |
| Проектируемая жилая застройка 1-2эт, оборудованная электрическими плитами | 7 542,4 | 156,88 |
| ИТОГО | 8 249,6 | 171,52 |

Примечания: 1.Удельная расчетная электрическая нагрузка жилых домов с учетом зданий и помещений общественного назначения принята 20,7 Вт/м2.2.В электрических нагрузках также учтены нагрузки от объектов транспортного обслуживания.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,4, общее количество номеров для проектируемой территории составит 132.

Согласно письму от эксплуатирующей организации ПАО «Ростелеком», Екатеринбургский филиал (№0503/17/1509-15 от 15.10.2015г.) подключение перспективных абонентов возможно произвести от существующей АТС, расположенной по ул.Советская, 14, проложив от нее до проектируемой застройки кабель и установив на территории распределительный шкаф. Так же необходимо переложить существующий кабель связи, пересекающий проектируемую территорию, за ее границы.

В настоящее время у жителей деревни имеется возможность пользоваться телефонами местной и сотовой связи, сетью Интернет, а так же каналами цифрового и аналогового телевидения.

2.3.5. Зона транспортной инфраструктуры

В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана д. Бердюгина. Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.

Общая протяженность улично-дорожной сети 3,59 км. Плотность улично-дорожной сети 8,76 км/ км².

Общая протяженность основной улично-дорожной сети 2,80 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 6,83 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Внутреннее автобусное сообщение согласно генерального плана д. Бердюгина осуществлять не планируется. Остановочный пункт проходящего общественного транспорта расположен на автомобильной дороге регионального значения г. Камышлов - г. Ирбит - г. Туринск - г. Тавда в 50 м к северу от проектируемой территории.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого микрорайона, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого микрорайона приведены в таблице 14.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

Таблица 14

| 1 | Транспортная инфраструктура проектируемая | Сущ | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 0,86 км | 3,59 км |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -главные улицы | 0,74 км | 0,74 км |
|  | - улицы в жилой застройке | 0,12 км | 2,85 км |
|  | из них: |  |  |
|  | - основные: | 0,12 км | 2,06 км |
|  | - второстепенные: | - | 0,79 км |
| 1.2 | Плотность улично-дорожной сети | 2,10 км/км2 | 8,76 км/км2 |
| 1.3 | Плотность основной улично-дорожной сети | 2,10 км/км2 | 6,83 км/км2 |

Проектом установлены красные линии в границах проектирования, ведомость координат которых сведена в таблицу 15.

Ведомость координат красных линий

Таблица 15

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1678132.46 | 496021.81 |
| 2 | 1678153.36 | 495981.1 |
| 3 | 1678447.59 | 496322.87 |
| 4 | 1678539.04 | 496423.89 |
| 5 | 1678483.53 | 496446.36 |
| 6 | 1678492.92 | 496469.54 |
| 7 | 1678556.94 | 496443.67 |
| 8 | 1678607.93 | 496505.06 |
| 9 | 1678649.54 | 496550.3 |
| 10 | 1678723.14 | 496482.6 |
| 11 | 1678683.24 | 496439.22 |
| 12 | 1678654.05 | 496404.08 |
| 13 | 1678677.1 | 496394.59 |
| 14 | 1678710.56 | 496378.59 |
| 15 | 1678754.98 | 496352.83 |
| 16 | 1678794.78 | 496320.31 |
| 17 | 1678821.82 | 496286.92 |
| 18 | 1678864.69 | 496193.23 |
| 19 | 1678948.62 | 495988.86 |
| 20 | 1679006.8 | 495854.53 |
| 21 | 1679046.09 | 495882 |
| 22 | 1679063.28 | 495857.41 |
| 23 | 1679018.97 | 495826.43 |
| 24 | 1679062.88 | 495725.04 |
| 25 | 1679039.94 | 495715.11 |
| 26 | 1678998.06 | 495811.82 |
| 27 | 1678839.68 | 495701.12 |
| 28 | 1678566.08 | 495530.05 |
| 29 | 1678429.62 | 495448.27 |
| 30 | 1678453.93 | 495399.28 |
| 31 | 1678043.49 | 495976.15 |
| 32 | 1678114.48 | 495837.87 |
| 33 | 1678187.21 | 495699.2 |
| 34 | 1678259.35 | 495566.46 |
| 35 | 1678364.35 | 495354.83 |
| 36 | 1678416.25 | 495475.23 |
| 37 | 1678348.11 | 495612.57 |
| 38 | 1678275.43 | 495746.3 |
| 39 | 1678202.64 | 495885.08 |
| 40 | 1678522.56 | 496256.68 |
| 41 | 1678632.5 | 496378.14 |
| 42 | 1678637.32 | 496383.93 |
| 43 | 1678666.94 | 496371.73 |
| 44 | 1678698.88 | 496356.46 |
| 45 | 1678735.9 | 496335 |
| 46 | 1678354.84 | 495895.87 |
| 47 | 1678346.99 | 495879.4 |
| 48 | 1678344.82 | 495861.52 |
| 49 | 1678347.73 | 495843.49 |
| 50 | 1678511.44 | 495532.28 |
| 51 | 1678528.63 | 495542.58 |
| 52 | 1678450 | 495692.04 |
| 53 | 1678711.15 | 495829.42 |
| 54 | 1678931.75 | 495964.9 |
| 55 | 1678985.89 | 495839.92 |
| 56 | 1678823.12 | 495726.14 |
| 57 | 1678550.41 | 495555.64 |
| 58 | 1678440.69 | 495709.74 |
| 59 | 1678394.14 | 495798.24 |
| 60 | 1678651.71 | 495933.74 |
| 61 | 1678767.22 | 496004.68 |
| 62 | 1678812.19 | 495914.95 |
| 63 | 1678701.24 | 495846.81 |
| 64 | 1678384.82 | 495815.94 |
| 65 | 1678366.98 | 495849.86 |
| 66 | 1678365.1 | 495861.93 |
| 67 | 1678366.47 | 495873.8 |
| 68 | 1678371.73 | 495884.82 |
| 69 | 1678473.47 | 496002.07 |
| 70 | 1678517.49 | 495963.88 |
| 71 | 1678522.4 | 495957.55 |
| 72 | 1678549.86 | 495902.76 |
| 73 | 1678567.56 | 495912.07 |
| 74 | 1678539.39 | 495968.29 |
| 75 | 1678532.1 | 495977.68 |
| 76 | 1678486.58 | 496017.18 |
| 77 | 1678551.16 | 496091.6 |
| 78 | 1678615.85 | 496035.47 |
| 79 | 1678620.71 | 496029.21 |
| 80 | 1678655.59 | 495959.6 |
| 81 | 1678641.8 | 495951.13 |
| 82 | 1678672.7 | 495970.11 |
| 83 | 1678637.72 | 496039.91 |
| 84 | 1678630.44 | 496049.28 |
| 85 | 1678564.27 | 496106.7 |
| 86 | 1678660.51 | 496217.61 |
| 87 | 1678758.23 | 496022.63 |
| 88 | 1678829.3 | 495925.46 |
| 89 | 1678674.7 | 496233.96 |
| 90 | 1678751.97 | 496323 |
| 91 | 1678776.97 | 496302.57 |
| 92 | 1678800.41 | 496273.64 |
| 93 | 1678841.75 | 496183.28 |
| 94 | 1678923.81 | 495983.48 |

2.3.6. Зона рекреационного назначения

В проекте планировки по всей территории зона рекреации представлена озеленением общего пользования с размещением посадки деревьев и кустарников. Проектом предлагается организация парка по ул. Механизаторов, согласно решению Генерального плана.

Так же предусмотрено устройство зеленых полос и тротуаров вдоль существующих улиц, расположенных в границах проектируемой территории.

2.4. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории в границах благоустройства» лист 6 графических материалов.

2.4.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Инженерная подготовка территории

Согласно ГП Уровень грунтовых вод преимущественно расположен ниже 2 м. На территории проектирования расположены два участка с избыточным увлажнением. В качестве мероприятий по водопонижению запроектированы две ветки открытой ливневой канализации, представляющие собой канавы трапециевидного сечения. Пример конструктивного решения водоотводящего лотка представлено на рисунке 2.

Канава дренажная, водоотводящая

Рисунок 2

Данные канавы выполняют как дренажную функцию, так и водоотводящую. Откосы водоотводящих канав предлагается выполнить с помощью булыжников, закрепленных оцинкованной сеткой или решеткой (габионы), так же возможен вариант с использованием георешетки и высадкой газонных или дикорастущих трав. Сброс дренажных вод планируется осуществить в поглотительный дренажный колодец представляющий собой железобетонные кольца вкопанные в грунт, колодец не имеет  дна, вместо него делают подсыпку из камня, битого кирпича и песка. Данное решение позволит отвести влагу в более глубокие грунтовые слои.

Вертикальная планировка территории

Рельеф рассматриваемого участка территории спокойный. Средний уклон по площадке составляет 4‰ (максимальная отметка поверхности – 68,39м, минимальная – 65,23 м). Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 11 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками составляет от 0 до +1,33 метров.

Отсутствие уклонов естественного рельефа для создания благоприятных условий формирования архитектурно-пространственного облика застройки и обеспечения нормальных условий для поверхностного водоотвода и условий движения транспорта вызвало необходимость проведения земляных работ в виде подсыпки грунта.

Территория проектируемого района имеет уклон в едином направлении с северо-востока на юго-запад. С учетом рельефа местности, можно выделить один основной бассейн стока.

Поверхностный сток организован в юго-западном направлении, а далее по средствам ливневой канализации в существующую сеть открытой ливневой канализации, представленной кюветами автомобильной дороги «Камышлов-Ирбит-Тавда», выпуск воды из водоотводных канав допускается при условии, что это не вызовет заболачивания местности и застоя воду у прилегающего земляного полотна.

Поверхностный водоотвод

В состав элементов используемых в проектировании системы по отводу дождевых стоков входят:

1. Открытые лотки проезжих частей (по всем улицам);

2. Открытые самотечные коллекторы совмещенные с дренажем;

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Расчет выполнен на основании данных приведенных в таблице 16.

Расчёт площади для определения дождевых стоков

Таблица 16

| Водосборный участок | Бассейн стока | Площадь локального водосбора (га) | Площадь водонепроницаемой поверхности (га) (НГПСО 1-2009.66) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 участок | 1 | 40,5 | 0,20 |
| ИТОГО |  | 40,5 | 0,20 |

Справочные данные необходимые для расчетов сведены в таблицу 17.

Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков

Таблица 17

| № п\п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимальное суточное количество осадков | h, мм | 93 | НГПСО 1-2009.66 |
| 2 | Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе: | h, мм | 449 | СНиП 23-01-99 |
|  | 1. За холодный период времени |  | 106 |  |
|  | 2. За теплый период времени |  | 343 |  |

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы ливневых вод по водосборным участкам. Результаты расчетов сведены в таблицу 18.

Результаты расчетов расходов дождевых сточных вод

Таблица 18

| № водосборного участка | Суточный расход (средн.), м3/сут. | Годовой расход, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дождевые | Талые | Поливомоечные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5,02 | 214,65 | 694,58 | 1580 |
| ИТОГО |  | 214,65 | 694,58 | 1580 |

2.4.2. Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- организацию зон отдыха;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

Проектом заложено строительство водоотводящей и дренажной канавы по улицам: Улица 1, ул. Молодежная, не смотря, но то что канава является инженерным сооружением и несет важную функцию водоотвода, она может стать так же элементом благоустройства и приобрести эстетические функции. Откосы канавы возможно укрепить речными булыжниками или высадить растения, корневая система которых способна препятствовать разрушению откоса, так же возможно осуществить оба варианта.

Ниже представлен пример благоустройства водоотводящей канавы с применением облицовки булыжником и высадкой влаголюбивых растений.

Пример благоустройства водоотводящего сооружения

Рисунок 3

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см (рисунок 4 – «Типовая конструкция понижающей площадки»). Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

Типовая конструкция понижающей площадки

Рисунок 4

II. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ.

1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Бердюгина и проектом планировки и межевания юго-западной территории деревни Бердюгина предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- разработка проекта санитарно-защитной зоны (сокращение СЗЗ в пределах сельскохозяйственной площадки);

- организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ;

- благоустройство и посадка специального озеленения в санитарно-защитных зонах для защиты населения от негативного влияния объектов;

- реконструкция существующих улиц;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

- поверхностный водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц и проездов с отводом поверхностных вод с тротуаров в проектируемые открытые канавы.

Мероприятия по охране почв и грунтов

- 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоотведения;

- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.

Мероприятия влияющие на физические факторы

- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;

- проведение шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация зеленых полос, остекление окон близлежащих зданий стеклопакетами) между автодорогами регионального значения III категории и жилой застройкой;

- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.

2. Планировочные ограничения

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона АГЗС остается без изменений, МТФ СПК «Завет Ильича» требуется разработка проекта СЗЗ.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Электроснабжение новой застройки предусматривается от двух проектируемых трансформаторных пунктов (ТП 6/0,4) на Улице 1 и Улице 6. Запитать трансформаторные пункты предусматривается от проектных линий электропередачи с изолированными проводами 6 кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются границы охранных зон от крайних проводов линий электропередачи в обе стороны на расстоянии 5 метров.

Для трансформаторных пунктов предусматривается охранная зона 10 м.

Минимальные расстояния от водопровода до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений составит 5 м в каждую сторону.

Минимальные расстояния от канализации до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 м в каждую сторону, от напорной канализации 5 м.

3. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.

Расчет накопления твердых бытовых отходов произведён по НГПСО 1-2009.66 (нормативы градостроительного проектирования Свердловской области).

Количество твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

ТБО = НТБО × П,

где ТБО – количество накапливаемых твердых бытовых отходов,

НТБО – минимальный нормативный показатель накопления твердых бытовых отходов,

П – показатель.

Расчет накопления твердых бытовых отходов представлен в таблице 19.

Расчет накопления твердых бытовых отходов

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год | Показатели | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отходы от жилищ несортированные | на 1 человека | 1,07 | 286 | 306,02 |
| 2. | Предприятия торговли | на 1 кв.м торговой площади | 0,15 | 100,0 | 15,0 |
| 3. | Пожарное депо | на 1 сотрудника | 0,25 | 16 | 4,0 |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | на 1 кв.м общей площади | 0,03 | 1144,0 | 34,32 |
| 5. | Отходы от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | на 1 кв.м площади | 0,01 | 35347,3 | 353,47 |
|  | ИТОГО | 712,81 |  |  |  |

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66, главой 15 бытовые отходы:

- индивидуальной жилой застройки составляют 306,02 м3/год, или 0,84 м3/сутки;

- прочие бытовые отходы составят 406,79 м3/год, то есть 1,11 м3/сутки.

Для жилой застройки предусмотрена организация 13 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПин 42-128-4690-88) с размещением на них 13 контейнеров 0,75 куб.м:

- ул. Школьная – 3 площадки;

- Улица 1 – 4 площадки;

- Улица 2 – 1 площадка;

- Улица 5 – 2 площадки;

- Улица 6 – 2 площадки;

- ул. Механизаторов – 1 площадка.

Так же для сбора ТБО от жилой застройки можно рассмотреть вариант с использованием специальных мусорных пакетов, которые будут выставляться на улицу. После этого мешки будет забирать мусоровоз и отвозит на утилизацию либо на захоронение.

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания предусмотрена организация трех площадок для установки мусорных контейнеров:

- у объектов торговли ул. Механизаторов и пересечение Улицы 1-Улицы 6 – 2 площадки;

- у пожарного депо по Улице 1 – 1 площадка;

- у объекта придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги регионального значения III категории «г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г.Тавда» – 1 площадка.

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Размещение площадок для установки мусорных контейнеров с обозначением расстояния до зданий, радиуса обслуживания и движения мусоровоза показано на рисунке 5 «Схема санитарной очистки проектируемой территории».

Санитарная очистка проектируемой территории

Рисунок 5

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 20.

Технико-экономические показатели проекта планировки юго-западной территории д. Бердюгина

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 40,59/100 | 40,59/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Зона жилой застройки | га/% | 3,46/8,5 | 20,21/49,8 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,50/1,2 | 0,46/1,1 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | га/% | 24,43/60,2 | -/- |
| 4. | Рекреационная зона | га/% | 9,24/22,8 | 12,71/31,3 |
| 5. | Территории общего пользования | га/% | -/- | 2,64/6,5 |
| 6. | Зона специального назначения | га/% | -/- | 3,27/8,1 |
| 6. | Прочие территории | га/% | 2,98/7,3 | -/- |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 30 | 286 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 23,6 | 26,7 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | 707,2 | 7542,4 |
| 3. | Плотность населения | чел./га | 9 | 16 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Объект торговли | кв.м. | - | 100,0 |
| 2. | Плоскостное спортивное сооружение | кв.м. | - | 1144,0 |
| 3. | Пожарное депо | автомобиль | - | 2 |
| 4. | Объект придорожного сервиса | объект | - | 1 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | 6,78 | 64,64 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | 5,28 | 50,34 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 14,64 | 156,88 |
| 4. | Газопотребление всего | м3/год | 9114 | 86886,8 |
| 5. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 13 | 119 |
| VI. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,86 | 3,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главная улица | км | 0,74 | 0,74 |
|  | - улицы в жилой застройке | км | 0,12 | 2,85 |
|  | в том числе: - основные - второстепенные | км | 0,12 - | 2,06 0,79 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 2,10 | 8,76 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети | км/км2 | 2,10 | 6,83 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация, природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы», ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и параметров».

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть:

1) Грозы;

2) Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более.

3) Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа.

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного населенного пункта строительства;

4) Град с диаметром частиц 20 мм;

5) Гололед с диаметром отложений более 200 мм;

6) Сильные ветра со скоростью более 20 м/с.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с.

7) Сильные морозы. Производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

8) Наводнения (затопление паводковыми водами). На территории деревни  с северо-запада на юго-восток протекает река Ница. Река Ница относится к типу рек с ярко выраженным весенним половодьем, летне-весенними дождевыми паводками. Среднее течение реки Ницца – 0,5 м/с. Критический уровень реки во время половодья 340-380 см. Река не судоходная. Опасных гидрологических явлений и процессов не наблюдалось.

9) Опасные геологические процессы: подтопление, эрозия (плоскостная и линейная), овражно-оползневые процессы.

Природные пожары

В засушливые периоды лесные массивы окружающие могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусматривать организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2011 расстояние от застройки до лесных массивов - не менее 15 м.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Проектом предусмотрено размещение пожарного депо на 2 выезда в границах проектирования, что позволит обслуживать весь населенный пункт в случае возникновения ЧС.

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- своевременное оповещение населения о ЧС;

- своевременная организация контроля над транспортными потоками;

- контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных коммуникаций;

- создание резервов материально технических средств для ликвидации последствий опасных метеорологических явлений;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- посадка лесонасаждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера связано с размещением на территории потенциально опасных объектов.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории Ирбитского муниципального образования и в том числе в д.Бердюгина  нет потенциально опасных объектов.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов не зафиксированы;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов не зафиксированы.

Трубопроводный транспорт по транспортировке опасных веществ на территории д.Бердюгина отсутствует.

К пожаро взрывоопасным объектам относятся объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.).

На въезде в д.Бердюгина расположена автозаправочная станция (АЗС) на 4 колонки.

3. Стратегически важные объекты при возникновении чрезвычайных ситуаций

Стратегически важными объектами д. Бердюгина при возникновении ЧС являются:

-	Источники водоснабжения;

-	Автомобильные дороги;

-	Мосты.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

-	Здание Администрации;

-	Почта России и отделения связи;

Учреждения религии

-	Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

-	Объекты здравоохранения;

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

-	Дома культуры, клубы (проектируемые);

-	Учреждения религии.

Детские учреждения:

-	Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

-	Общеобразовательные школы.

4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации сельского поселения.

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории поселения.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации сельского поселения и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации сельского поселения и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Проектирование и строительство пожарного депо на два выезда в деревне Бердюгина планируется в 2020 году согласно Постановлению Правительства Свердловской области №991-ПП от 06.08.2013г. «Об утверждении Концепции развития противопожарной службы Свердловской области и общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 2020 года».

Инженерная защита застраиваемой территории предусматривает образование единой комплексной территориальной системы, обеспечивающей эффективную защиту территории от негативного влияния природных и техногенных процессов. Мероприятия защиты направлены на оптимизацию среды проживания, предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с эксплуатацией хозяйства.

V. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания территорий выполнен в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения. Участок проектирования располагается в д. Бердюгина в кадастровом квартале с номером 66:11:1501001, 66:11:0109001.

Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями
СП 42.13330.2011 в соответствие с нормируемыми параметрами улиц. Поворотные точки красных линий отражены на листе 4 «Разбивочный чертеж красных линий».

Каждый земельный участок имеет свой порядковый номер, координирование произведено с правого нижнего угла против часовой стрелки.

В результате оценки предоставленных кадастровых данных, на проектируемой территории предлагается к изъятию 5 участков. Ведомость изъятия приведена в таблицу 21.

Ведомость изъятия

Таблица 21

| № п/п | Кадастровый номер участка | Изъятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 66:11:1501001:189 (для ведения личного подсобного хозяйства) | Изъятие в пользу проектного участка под индивидуальное жилое строительство |
| 2 | 66:11:1501001:152 (для ведения личного подсобного хозяйства) | Изъятие в пользу проектного участка под индивидуальное жилое строительство |
| 3 | 66:11:1501001:140 (для ведения личного подсобного хозяйства) | Изъятие в пользу проектного участка под индивидуальное жилое строительство |
| 4 | 66:11:1501001:169 (для ведения личного подсобного хозяйства) | Изъятие в пользу проектного участка под индивидуальное жилое строительство |
| 5 | 66:11:1501001:403 (для индивидуального жилищного строительства) | Изъятие в пользу проектного участка под индивидуальное жилое строительство |

Ведомость координат земельных участков в границах проектирования сведена в таблицу 22 и выполнена в единой системе координат (местная система координат Свердловской области МСК 66).

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 5 м – на участках новой застройки, не менее 3 м – в условиях существующей застройки. Границы кадастровых кварталов, кадастровых участков представлены на чертеже межевания территории (лист 8).

Ведомость земельных участков проекта межевания территории

Таблица 22

| Номер участка | Назначение | Площадь, м2 | Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗУ :1 | Общее пользование территории | 61480,11 | 1 | 496334.99 | 1678735.90 |
|  |  |  | 2 | 496356.46 | 1678698.88 |
|  |  |  | 3 | 496371.73 | 1678666.94 |
|  |  |  | 4 | 496383.93 | 1678637.32 |
|  |  |  | 5 | 496378.14 | 1678632.50 |
|  |  |  | 6 | 496256.68 | 1678522.56 |
|  |  |  | 7 | 496084.85 | 1678374.63 |
|  |  |  | 8 | 495885.08 | 1678202.64 |
|  |  |  | 9 | 495746.30 | 1678275.43 |
|  |  |  | 10 | 495612.57 | 1678348.11 |
|  |  |  | 11 | 495608.18 | 1678350.29 |
|  |  |  | 12 | 495610.93 | 1678353.22 |
|  |  |  | 13 | 495618.31 | 1678363.38 |
|  |  |  | 14 | 495624.36 | 1678374.38 |
|  |  |  | 15 | 495630.56 | 1678388.09 |
|  |  |  | 16 | 495636.92 | 1678402.15 |
|  |  |  | 17 | 495665.49 | 1678386.85 |
|  |  |  | 18 | 495694.33 | 1678371.41 |
|  |  |  | 19 | 495722.55 | 1678356.30 |
|  |  |  | 20 | 495755.38 | 1678338.66 |
|  |  |  | 21 | 495771.08 | 1678368.45 |
|  |  |  | 22 | 495766.62 | 1678388.17 |
|  |  |  | 23 | 495806.75 | 1678367.06 |
|  |  |  | 24 | 495796.35 | 1678347.30 |
|  |  |  | 25 | 495804.69 | 1678310.38 |
|  |  |  | 26 | 495816.54 | 1678304.31 |
|  |  |  | 27 | 495839.35 | 1678292.73 |
|  |  |  | 28 | 495859.93 | 1678291.70 |
|  |  |  | 29 | 495884.31 | 1678290.48 |
|  |  |  | 30 | 495904.65 | 1678299.86 |
|  |  |  | 31 | 495911.36 | 1678302.95 |
|  |  |  | 32 | 495911.36 | 1678302.95 |
|  |  |  | 33 | 495935.21 | 1678323.63 |
|  |  |  | 34 | 495958.72 | 1678344.01 |
|  |  |  | 35 | 495982.08 | 1678364.27 |
|  |  |  | 36 | 496005.51 | 1678384.58 |
|  |  |  | 37 | 496028.93 | 1678404.89 |
|  |  |  | 38 | 496052.35 | 1678425.20 |
|  |  |  | 39 | 496075.77 | 1678445.50 |
|  |  |  | 40 | 496099.19 | 1678465.81 |
|  |  |  | 41 | 496122.61 | 1678486.11 |
|  |  |  | 42 | 496150.97 | 1678510.66 |
|  |  |  | 43 | 496134.11 | 1678529.92 |
|  |  |  | 44 | 496107.67 | 1678538.64 |
|  |  |  | 45 | 496119.47 | 1678548.87 |
|  |  |  | 46 | 496134.79 | 1678534.24 |
|  |  |  | 47 | 496165.49 | 1678524.63 |
|  |  |  | 48 | 496180.89 | 1678537.86 |
|  |  |  | 49 | 496205.23 | 1678558.64 |
|  |  |  | 50 | 496229.57 | 1678579.42 |
|  |  |  | 51 | 496253.90 | 1678600.20 |
|  |  |  | 52 | 496278.24 | 1678620.98 |
|  |  |  | 53 | 496302.58 | 1678641.76 |
|  |  |  | 54 | 496325.47 | 1678661.31 |
|  |  |  | 55 | 496294.07 | 1678700.39 |
| ЗУ:2 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1537,80 | 1 | 496294.07 | 1678700.39 |
|  |  |  | 2 | 496325.47 | 1678661.31 |
|  |  |  | 3 | 496302.58 | 1678641.76 |
|  |  |  | 4 | 496270.33 | 1678679.78 |
| ЗУ:3 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1591,31 | 1 | 496270.33 | 1678679.78 |
|  |  |  | 2 | 496302.58 | 1678641.76 |
|  |  |  | 3 | 496278.24 | 1678620.98 |
|  |  |  | 4 | 496246.16 | 1678658.81 |
| ЗУ:4 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1583,12 | 1 | 496246.16 | 1678658.81 |
|  |  |  | 2 | 496278.24 | 1678620.98 |
|  |  |  | 3 | 496253.90 | 1678600.20 |
|  |  |  | 4 | 496221.99 | 1678637.83 |
| ЗУ:5 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1574,88 | 1 | 496221.99 | 1678637.83 |
|  |  |  | 2 | 496253.90 | 1678600.20 |
|  |  |  | 3 | 496229.57 | 1678579.42 |
|  |  |  | 4 | 496197.81 | 1678616.86 |
| ЗУ:6 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1566,79 | 1 | 496197.81 | 1678616.86 |
|  |  |  | 2 | 496229.57 | 1678579.42 |
|  |  |  | 3 | 496205.23 | 1678558.64 |
|  |  |  | 4 | 496173.64 | 1678595.88 |
| ЗУ:7 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1558,44 | 1 | 496173.64 | 1678595.88 |
|  |  |  | 2 | 496205.23 | 1678558.64 |
|  |  |  | 3 | 496180.89 | 1678537.86 |
|  |  |  | 4 | 496149.47 | 1678574.90 |
| ЗУ:8 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1606,68 | 1 | 496165.49 | 1678524.63 |
|  |  |  | 2 | 496180.89 | 1678537.86 |
|  |  |  | 3 | 496149.47 | 1678574.90 |
|  |  |  | 4 | 496119.47 | 1678548.87 |
|  |  |  | 5 | 496134.79 | 1678534.24 |
| ЗУ:9 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1681,64 | 1 | 496107.67 | 1678538.64 |
|  |  |  | 2 | 496134.11 | 1678529.92 |
|  |  |  | 3 | 496150.97 | 1678510.66 |
|  |  |  | 4 | 496122.61 | 1678486.11 |
|  |  |  | 5 | 496090.19 | 1678523.47 |
| ЗУ:10 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1533,05 | 1 | 496090.19 | 1678523.47 |
|  |  |  | 2 | 496122.61 | 1678486.11 |
|  |  |  | 3 | 496099.19 | 1678465.81 |
|  |  |  | 4 | 496066.78 | 1678503.15 |
| ЗУ:11 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1532,50 | 1 | 496066.78 | 1678503.15 |
|  |  |  | 2 | 496099.19 | 1678465.81 |
|  |  |  | 3 | 496075.77 | 1678445.50 |
|  |  |  | 4 | 496043.37 | 1678482.83 |
| ЗУ:12 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1532,17 | 1 | 496043.37 | 1678482.83 |
|  |  |  | 2 | 496075.77 | 1678445.50 |
|  |  |  | 3 | 496052.35 | 1678425.20 |
|  |  |  | 4 | 496019.95 | 1678462.51 |
| ЗУ:13 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,57 | 1 | 496019.95 | 1678462.51 |
|  |  |  | 2 | 496052.35 | 1678425.20 |
|  |  |  | 3 | 496028.93 | 1678404.89 |
|  |  |  | 4 | 495996.54 | 1678442.20 |
| ЗУ:14 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,43 | 1 | 495996.54 | 1678442.20 |
|  |  |  | 2 | 496028.93 | 1678404.89 |
|  |  |  | 3 | 496005.51 | 1678384.58 |
|  |  |  | 4 | 495973.13 | 1678421.88 |
| ЗУ:15 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,02 | 1 | 495973.13 | 1678421.88 |
|  |  |  | 2 | 496005.51 | 1678384.58 |
|  |  |  | 3 | 495982.08 | 1678364.27 |
|  |  |  | 4 | 495949.71 | 1678401.57 |
| ЗУ:16 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1526,81 | 1 | 495949.71 | 1678401.57 |
|  |  |  | 2 | 495982.08 | 1678364.27 |
|  |  |  | 3 | 495958.72 | 1678344.01 |
|  |  |  | 4 | 495926.36 | 1678381.30 |
| ЗУ:17 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1535,52 | 1 | 495935.21 | 1678323.63 |
|  |  |  | 2 | 495958.72 | 1678344.01 |
|  |  |  | 3 | 495926.36 | 1678381.30 |
|  |  |  | 4 | 495902.88 | 1678360.92 |
| ЗУ:18 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1564,78 | 1 | 495904.65 | 1678299.86 |
|  |  |  | 2 | 495911.36 | 1678302.95 |
|  |  |  | 3 | 495935.21 | 1678323.63 |
|  |  |  | 4 | 495902.88 | 1678360.92 |
|  |  |  | 5 | 495895.87 | 1678354.84 |
|  |  |  | 6 | 495883.74 | 1678349.05 |
| ЗУ:19 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1885,72 | 1 | 495884.31 | 1678290.48 |
|  |  |  | 2 | 495904.65 | 1678299.86 |
|  |  |  | 3 | 495883.74 | 1678349.05 |
|  |  |  | 4 | 495879.40 | 1678346.99 |
|  |  |  | 5 | 495861.53 | 1678344.92 |
|  |  |  | 6 | 495859.93 | 1678291.70 |
| ЗУ:20 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1816,96 | 1 | 495884.31 | 1678290.48 |
|  |  |  | 2 | 495904.65 | 1678299.86 |
|  |  |  | 3 | 495883.74 | 1678349.05 |
|  |  |  | 4 | 495879.40 | 1678346.99 |
|  |  |  | 5 | 495861.53 | 1678344.92 |
|  |  |  | 6 | 495859.93 | 1678291.70 |
| ЗУ:21 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1559,59 | 1 | 495806.75 | 1678367.06 |
|  |  |  | 2 | 495839.50 | 1678349.83 |
|  |  |  | 3 | 495816.54 | 1678304.31 |
|  |  |  | 4 | 495804.69 | 1678310.38 |
|  |  |  | 5 | 495796.35 | 1678347.30 |
| ЗУ:22 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1727,39 | 1 | 495755.38 | 1678338.66 |
|  |  |  | 2 | 495771.08 | 1678368.46 |
|  |  |  | 3 | 495766.63 | 1678388.16 |
|  |  |  | 4 | 495745.03 | 1678399.52 |
|  |  |  | 5 | 495722.55 | 1678356.30 |
| ЗУ:23 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1555,95 | 1 | 495716.70 | 1678414.43 |
|  |  |  | 2 | 495745.03 | 1678399.52 |
|  |  |  | 3 | 495722.55 | 1678356.30 |
|  |  |  | 4 | 495694.33 | 1678371.41 |
| ЗУ:24 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1581,68 | 1 | 495687.77 | 1678429.65 |
|  |  |  | 2 | 495716.70 | 1678414.43 |
|  |  |  | 3 | 495694.33 | 1678371.41 |
|  |  |  | 4 | 495665.49 | 1678386.85 |
| ЗУ:25 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1559,92 | 1 | 495659.08 | 1678444.74 |
|  |  |  | 2 | 495687.77 | 1678429.65 |
|  |  |  | 3 | 495665.49 | 1678386.85 |
|  |  |  | 4 | 495636.92 | 1678402.15 |
| ЗУ:26 | Коммунальное обслуживание | 5577,93 | 1 | 495568.20 | 1678492.55 |
|  |  |  | 2 | 495659.08 | 1678444.74 |
|  |  |  | 3 | 495636.92 | 1678402.15 |
|  |  |  | 4 | 495630.56 | 1678388.09 |
|  |  |  | 5 | 495592.17 | 1678407.82 |
|  |  |  | 6 | 495555.22 | 1678434.36 |
|  |  |  | 7 | 495577.63 | 1678473.48 |
|  |  |  | 8 | 495562.12 | 1678482.99 |
| ЗУ:27 | Обслуживание автотранспорта | 4642,77 | 1 | 495544.68 | 1678440.19 |
|  |  |  | 2 | 495555.22 | 1678434.36 |
|  |  |  | 3 | 495592.17 | 1678407.82 |
|  |  |  | 4 | 495630.56 | 1678388.09 |
|  |  |  | 5 | 495624.36 | 1678374.38 |
|  |  |  | 6 | 495618.31 | 1678363.38 |
|  |  |  | 7 | 495610.93 | 1678353.22 |
|  |  |  | 8 | 495608.18 | 1678350.29 |
|  |  |  | 9 | 495522.49 | 1678392.77 |
|  |  |  | 10 | 495533.88 | 1678416.96 |
| ЗУ:28 | Общее пользование территории | 17297,98 | 1 | 495983.49 | 1678923.80 |
|  |  |  | 2 | 495990.62 | 1678920.87 |
|  |  |  | 3 | 495986.83 | 1678890.15 |
|  |  |  | 4 | 496034.11 | 1678866.32 |
|  |  |  | 5 | 496085.85 | 1678840.75 |
|  |  |  | 6 | 496129.31 | 1678819.70 |
|  |  |  | 7 | 496178.99 | 1678794.92 |
|  |  |  | 8 | 496189.88 | 1678838.73 |
|  |  |  | 9 | 496208.36 | 1678830.28 |
|  |  |  | 10 | 496197.30 | 1678785.78 |
|  |  |  | 11 | 496231.48 | 1678768.71 |
|  |  |  | 12 | 496248.53 | 1678811.89 |
|  |  |  | 13 | 496273.64 | 1678800.41 |
|  |  |  | 14 | 496302.57 | 1678776.97 |
|  |  |  | 15 | 496323.00 | 1678751.97 |
|  |  |  | 16 | 496273.96 | 1678709.42 |
|  |  |  | 17 | 496236.21 | 1678728.44 |
|  |  |  | 18 | 496207.60 | 1678742.77 |
|  |  |  | 19 | 496178.96 | 1678757.04 |
|  |  |  | 20 | 496150.35 | 1678771.37 |
|  |  |  | 21 | 496121.74 | 1678785.71 |
|  |  |  | 22 | 496092.99 | 1678799.77 |
|  |  |  | 23 | 496064.35 | 1678813.68 |
|  |  |  | 24 | 496035.15 | 1678828.28 |
|  |  |  | 25 | 496006.52 | 1678842.60 |
|  |  |  | 26 | 495977.89 | 1678856.92 |
|  |  |  | 27 | 495950.75 | 1678870.49 |
| ЗУ:29 | Магазин | 1879,05 | 1 | 496248.53 | 1678811.89 |
|  |  |  | 2 | 496208.36 | 1678830.28 |
|  |  |  | 3 | 496197.30 | 1678785.78 |
|  |  |  | 4 | 496231.48 | 1678768.71 |
| ЗУ:30 | Отдых (рекреация) | 4133,47 | 1 | 496099.94 | 1678875.97 |
|  |  |  | 2 | 496085.85 | 1678840.75 |
|  |  |  | 3 | 496129.31 | 1678819.70 |
|  |  |  | 4 | 496178.99 | 1678794.92 |
|  |  |  | 5 | 496189.88 | 1678838.73 |
|  |  |  | 6 | 496183.28 | 1678841.75 |
| ЗУ:31 | Спорт | 3868,17 | 1 | 496085.85 | 1678840.75 |
|  |  |  | 2 | 496099.94 | 1678875.97 |
|  |  |  | 3 | 495990.62 | 1678920.87 |
|  |  |  | 4 | 495986.83 | 1678890.15 |
|  |  |  | 5 | 496034.11 | 1678866.32 |
| ЗУ:32 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1561,40 | 1 | 496236.21 | 1678728.44 |
|  |  |  | 2 | 496273.96 | 1678709.42 |
|  |  |  | 3 | 496233.95 | 1678674.70 |
|  |  |  | 4 | 496214.80 | 1678684.30 |
| ЗУ:33 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1569,71 | 1 | 496214.80 | 1678684.30 |
|  |  |  | 2 | 496236.21 | 1678728.44 |
|  |  |  | 3 | 496207.60 | 1678742.77 |
|  |  |  | 4 | 496186.19 | 1678698.64 |
| ЗУ:34 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1568,25 | 1 | 496186.19 | 1678698.64 |
|  |  |  | 2 | 496207.60 | 1678742.77 |
|  |  |  | 3 | 496178.96 | 1678757.04 |
|  |  |  | 4 | 496157.58 | 1678712.97 |
| ЗУ:35 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1567,23 | 1 | 496157.58 | 1678712.97 |
|  |  |  | 2 | 496178.96 | 1678757.04 |
|  |  |  | 3 | 496150.35 | 1678771.37 |
|  |  |  | 4 | 496128.97 | 1678727.31 |
| ЗУ:36 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1567,17 | 1 | 496128.97 | 1678727.31 |
|  |  |  | 2 | 496150.35 | 1678771.37 |
|  |  |  | 3 | 496121.74 | 1678785.71 |
|  |  |  | 4 | 496100.36 | 1678741.65 |
| ЗУ:37 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1562,10 | 1 | 496100.36 | 1678741.65 |
|  |  |  | 2 | 496121.74 | 1678785.71 |
|  |  |  | 3 | 496092.99 | 1678799.77 |
|  |  |  | 4 | 496071.75 | 1678755.98 |
| ЗУ:38 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1588,99 | 1 | 496071.75 | 1678755.98 |
|  |  |  | 2 | 496092.99 | 1678799.77 |
|  |  |  | 3 | 496064.35 | 1678813.68 |
|  |  |  | 4 | 496041.59 | 1678771.10 |
| ЗУ:39 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1575,14 | 1 | 496064.35 | 1678813.68 |
|  |  |  | 2 | 496035.15 | 1678828.28 |
|  |  |  | 3 | 496012.40 | 1678785.73 |
|  |  |  | 4 | 496041.59 | 1678771.10 |
| ЗУ:40 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1543,49 | 1 | 496006.52 | 1678842.60 |
|  |  |  | 2 | 495983.78 | 1678800.07 |
|  |  |  | 3 | 496012.40 | 1678785.73 |
|  |  |  | 4 | 496035.15 | 1678828.28 |
| ЗУ:41 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1542,54 | 1 | 495977.89 | 1678856.92 |
|  |  |  | 2 | 495955.17 | 1678814.41 |
|  |  |  | 3 | 495983.78 | 1678800.07 |
|  |  |  | 4 | 496006.52 | 1678842.60 |
| ЗУ:42 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,20 | 1 | 495950.75 | 1678870.49 |
|  |  |  | 2 | 495977.89 | 1678856.92 |
|  |  |  | 3 | 495955.17 | 1678814.41 |
|  |  |  | 4 | 495925.46 | 1678829.30 |
| ЗУ:43 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1642,08 | 1 | 496155.45 | 1678691.66 |
|  |  |  | 2 | 496217.61 | 1678660.51 |
|  |  |  | 3 | 496188.98 | 1678635.67 |
|  |  |  | 4 | 496165.08 | 1678663.21 |
|  |  |  | 5 | 496146.28 | 1678673.74 |
| ЗУ:44 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1576,39 | 1 | 496096.25 | 1678665.87 |
|  |  |  | 2 | 496113.85 | 1678645.59 |
|  |  |  | 3 | 496130.69 | 1678660.21 |
|  |  |  | 4 | 496146.28 | 1678673.74 |
|  |  |  | 5 | 496155.45 | 1678691.66 |
|  |  |  | 6 | 496130.25 | 1678704.29 |
|  |  |  | 7 | 496122.54 | 1678689.02 |
| ЗУ:45 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1493,12 | 1 | 496099.37 | 1678719.77 |
|  |  |  | 2 | 496130.25 | 1678704.29 |
|  |  |  | 3 | 496122.54 | 1678689.02 |
|  |  |  | 4 | 496096.25 | 1678665.87 |
|  |  |  | 5 | 496093.99 | 1678668.48 |
|  |  |  | 6 | 496087.55 | 1678671.49 |
|  |  |  | 7 | 496076.87 | 1678676.48 |
| ЗУ:46 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1465,89 | 1 | 496072.78 | 1678733.09 |
|  |  |  | 2 | 496099.37 | 1678719.77 |
|  |  |  | 3 | 496076.87 | 1678676.48 |
|  |  |  | 4 | 496056.48 | 1678686.01 |
|  |  |  | 5 | 496049.80 | 1678689.14 |
| ЗУ:47 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1454,11 | 1 | 496046.74 | 1678746.15 |
|  |  |  | 2 | 496072.78 | 1678733.09 |
|  |  |  | 3 | 496049.80 | 1678689.14 |
|  |  |  | 4 | 496025.96 | 1678700.28 |
|  |  |  | 5 | 496023.47 | 1678701.44 |
| ЗУ:48 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1461,48 | 1 | 496022.63 | 1678758.23 |
|  |  |  | 2 | 496046.74 | 1678746.15 |
|  |  |  | 3 | 496023.47 | 1678701.44 |
|  |  |  | 4 | 495995.73 | 1678714.41 |
| ЗУ:49 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1718,43 | 1 | 496002.75 | 1678656.34 |
|  |  |  | 2 | 496025.96 | 1678700.28 |
|  |  |  | 3 | 496023.47 | 1678701.44 |
|  |  |  | 4 | 495995.73 | 1678714.41 |
|  |  |  | 5 | 495970.11 | 1678672.70 |
| ЗУ:50 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1692,90 | 1 | 496025.96 | 1678700.28 |
|  |  |  | 2 | 496049.65 | 1678689.21 |
|  |  |  | 3 | 496056.48 | 1678686.01 |
|  |  |  | 4 | 496033.04 | 1678641.17 |
|  |  |  | 5 | 496002.75 | 1678656.34 |
| ЗУ:51 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1652,15 | 1 | 496076.89 | 1678650.14 |
|  |  |  | 2 | 496087.55 | 1678671.49 |
|  |  |  | 3 | 496076.87 | 1678676.48 |
|  |  |  | 4 | 496056.48 | 1678686.01 |
|  |  |  | 5 | 496033.04 | 1678641.17 |
|  |  |  | 6 | 496039.90 | 1678637.72 |
|  |  |  | 7 | 496049.28 | 1678630.44 |
|  |  |  | 8 | 496051.83 | 1678627.51 |
| ЗУ:52 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1729,44 | 1 | 496087.55 | 1678671.49 |
|  |  |  | 2 | 496093.99 | 1678668.48 |
|  |  |  | 3 | 496096.25 | 1678665.87 |
|  |  |  | 4 | 496113.85 | 1678645.59 |
|  |  |  | 5 | 496110.30 | 1678642.51 |
|  |  |  | 6 | 496089.90 | 1678624.82 |
|  |  |  | 7 | 496069.52 | 1678607.13 |
|  |  |  | 8 | 496051.83 | 1678627.51 |
|  |  |  | 9 | 496076.89 | 1678650.14 |
| ЗУ:53 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,66 | 1 | 496127.09 | 1678581.97 |
|  |  |  | 2 | 496089.90 | 1678624.82 |
|  |  |  | 3 | 496069.52 | 1678607.13 |
|  |  |  | 4 | 496106.71 | 1678564.27 |
| ЗУ:54 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1532,05 | 1 | 496110.30 | 1678642.51 |
|  |  |  | 2 | 496147.49 | 1678599.66 |
|  |  |  | 3 | 496127.09 | 1678581.97 |
|  |  |  | 4 | 496089.90 | 1678624.82 |
| ЗУ:55 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1531,83 | 1 | 496167.88 | 1678617.36 |
|  |  |  | 2 | 496130.69 | 1678660.21 |
|  |  |  | 3 | 496113.85 | 1678645.59 |
|  |  |  | 4 | 496110.30 | 1678642.51 |
|  |  |  | 5 | 496147.49 | 1678599.66 |
| ЗУ:56 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1511,45 | 1 | 496146.28 | 1678673.74 |
|  |  |  | 2 | 496165.08 | 1678663.21 |
|  |  |  | 3 | 496188.98 | 1678635.67 |
|  |  |  | 4 | 496167.88 | 1678617.36 |
|  |  |  | 5 | 496130.69 | 1678660.21 |
| ЗУ:57 | Коммунальное обслуживание | 335,75 | 1 | 496060.65 | 1678524.30 |
|  |  |  | 2 | 496075.97 | 1678537.59 |
|  |  |  | 3 | 496065.21 | 1678550.10 |
|  |  |  | 4 | 496049.86 | 1678537.15 |
| ЗУ:58 | Общее пользование территории | 2508,31 | 1 | 496064.97 | 1678528.05 |
|  |  |  | 2 | 496060.65 | 1678524.30 |
|  |  |  | 3 | 496049.86 | 1678537.15 |
|  |  |  | 4 | 496065.21 | 1678550.10 |
|  |  |  | 5 | 496075.97 | 1678537.59 |
|  |  |  | 6 | 496091.60 | 1678551.16 |
|  |  |  | 7 | 496071.77 | 1678574.01 |
|  |  |  | 8 | 496055.18 | 1678559.79 |
|  |  |  | 9 | 496010.40 | 1678574.02 |
|  |  |  | 10 | 495990.81 | 1678580.24 |
|  |  |  | 11 | 495985.69 | 1678583.03 |
|  |  |  | 12 | 495959.93 | 1678596.08 |
|  |  |  | 13 | 495934.00 | 1678609.23 |
|  |  |  | 14 | 495927.18 | 1678596.27 |
|  |  |  | 15 | 495970.94 | 1678582.36 |
|  |  |  | 16 | 495988.11 | 1678576.91 |
|  |  |  | 17 | 496005.10 | 1678565.66 |
|  |  |  | 18 | 496030.93 | 1678549.13 |
|  |  |  | 19 | 496035.65 | 1678543.56 |
|  |  |  | 20 | 496055.63 | 1678519.95 |
| ЗУ:59 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1552,93 | 1 | 496042.82 | 1678607.38 |
|  |  |  | 2 | 496020.81 | 1678590.44 |
|  |  |  | 3 | 496010.39 | 1678574.02 |
|  |  |  | 4 | 496055.18 | 1678559.79 |
|  |  |  | 5 | 496071.77 | 1678574.01 |
| ЗУ:60 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1605,29 | 1 | 496009.94 | 1678630.37 |
|  |  |  | 2 | 495985.68 | 1678583.03 |
|  |  |  | 3 | 495990.82 | 1678580.24 |
|  |  |  | 4 | 496010.39 | 1678574.02 |
|  |  |  | 5 | 496020.81 | 1678590.44 |
|  |  |  | 6 | 496042.82 | 1678607.38 |
|  |  |  | 7 | 496035.47 | 1678615.85 |
|  |  |  | 8 | 496029.22 | 1678620.71 |
| ЗУ:61 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1533,68 | 1 | 495984.13 | 1678643.30 |
|  |  |  | 2 | 495959.93 | 1678596.08 |
|  |  |  | 3 | 495985.68 | 1678583.03 |
|  |  |  | 4 | 496009.94 | 1678630.37 |
| ЗУ:62 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1517,30 | 1 | 495959.93 | 1678596.08 |
|  |  |  | 2 | 495984.13 | 1678643.30 |
|  |  |  | 3 | 495959.60 | 1678655.59 |
|  |  |  | 4 | 495951.13 | 1678641.80 |
|  |  |  | 5 | 495933.99 | 1678609.22 |
| ЗУ:63 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1579,70 | 1 | 495949.28 | 1678548.92 |
|  |  |  | 2 | 495965.27 | 1678571.54 |
|  |  |  | 3 | 495970.93 | 1678582.37 |
|  |  |  | 4 | 495927.18 | 1678596.27 |
|  |  |  | 5 | 495912.07 | 1678567.56 |
| ЗУ:64 | Общее пользование территории | 1518,39 | 1 | 496005.09 | 1678565.66 |
|  |  |  | 2 | 495988.11 | 1678576.91 |
|  |  |  | 3 | 495970.93 | 1678582.37 |
|  |  |  | 4 | 495965.27 | 1678571.54 |
|  |  |  | 5 | 495949.28 | 1678548.92 |
|  |  |  | 6 | 495968.29 | 1678539.39 |
|  |  |  | 7 | 495977.68 | 1678532.10 |
|  |  |  | 8 | 495998.76 | 1678553.83 |
| ЗУ:65 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1536,95 | 1 | 496005.09 | 1678565.66 |
|  |  |  | 2 | 496030.93 | 1678549.13 |
|  |  |  | 3 | 496035.65 | 1678543.56 |
|  |  |  | 4 | 495996.70 | 1678510.18 |
|  |  |  | 5 | 495977.68 | 1678532.10 |
|  |  |  | 6 | 495998.76 | 1678553.83 |
| ЗУ:66 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1588,76 | 1 | 496035.65 | 1678543.56 |
|  |  |  | 2 | 496055.63 | 1678519.94 |
|  |  |  | 3 | 496017.18 | 1678486.58 |
|  |  |  | 4 | 495996.70 | 1678510.18 |
| ЗУ:67 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1562,81 | 1 | 495983.28 | 1678495.13 |
|  |  |  | 2 | 496002.07 | 1678473.47 |
|  |  |  | 3 | 495961.14 | 1678437.96 |
|  |  |  | 4 | 495941.88 | 1678459.20 |
| ЗУ:68 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1607,80 | 1 | 495960.65 | 1678520.00 |
|  |  |  | 2 | 495963.88 | 1678517.49 |
|  |  |  | 3 | 495983.28 | 1678495.13 |
|  |  |  | 4 | 495941.88 | 1678459.20 |
|  |  |  | 5 | 495931.04 | 1678471.16 |
|  |  |  | 6 | 495931.04 | 1678471.16 |
|  |  |  | 7 | 495924.46 | 1678476.07 |
| ЗУ:69 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1666,27 | 1 | 495929.04 | 1678536.69 |
|  |  |  | 2 | 495957.55 | 1678522.40 |
|  |  |  | 3 | 495960.65 | 1678520.00 |
|  |  |  | 4 | 495924.46 | 1678476.07 |
|  |  |  | 5 | 495917.26 | 1678481.46 |
|  |  |  | 6 | 495903.29 | 1678488.47 |
| ЗУ:70 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1596,20 | 1 | 495902.76 | 1678549.86 |
|  |  |  | 2 | 495929.04 | 1678536.69 |
|  |  |  | 3 | 495903.29 | 1678488.47 |
|  |  |  | 4 | 495877.33 | 1678501.51 |
| ЗУ:71 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1659,62 | 1 | 495877.33 | 1678501.51 |
|  |  |  | 2 | 495903.29 | 1678488.47 |
|  |  |  | 3 | 495917.26 | 1678481.46 |
|  |  |  | 4 | 495924.46 | 1678476.07 |
|  |  |  | 5 | 495904.56 | 1678449.00 |
|  |  |  | 6 | 495896.23 | 1678455.86 |
|  |  |  | 7 | 495862.42 | 1678473.17 |
| ЗУ:72 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1639,01 | 1 | 495862.42 | 1678473.17 |
|  |  |  | 2 | 495896.23 | 1678455.86 |
|  |  |  | 3 | 495904.56 | 1678449.00 |
|  |  |  | 4 | 495883.00 | 1678420.08 |
|  |  |  | 5 | 495874.53 | 1678427.08 |
|  |  |  | 6 | 495845.85 | 1678441.68 |
| ЗУ:73 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1327,33 | 1 | 495830.49 | 1678412.47 |
|  |  |  | 2 | 495865.31 | 1678394.46 |
|  |  |  | 3 | 495871.97 | 1678406.94 |
|  |  |  | 4 | 495883.00 | 1678420.08 |
|  |  |  | 5 | 495874.53 | 1678427.08 |
|  |  |  | 6 | 495845.85 | 1678441.68 |
| ЗУ:74 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1483,30 | 1 | 495867.91 | 1678365.79 |
|  |  |  | 2 | 495865.31 | 1678394.46 |
|  |  |  | 3 | 495830.49 | 1678412.47 |
|  |  |  | 4 | 495815.94 | 1678384.83 |
|  |  |  | 5 | 495849.86 | 1678366.98 |
|  |  |  | 6 | 495861.93 | 1678365.10 |
| ЗУ:75 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1378,32 | 1 | 495867.91 | 1678365.79 |
|  |  |  | 2 | 495873.80 | 1678366.47 |
|  |  |  | 3 | 495884.82 | 1678371.73 |
|  |  |  | 4 | 495909.53 | 1678393.17 |
|  |  |  | 5 | 495892.20 | 1678412.52 |
|  |  |  | 6 | 495883.00 | 1678420.08 |
|  |  |  | 7 | 495871.97 | 1678406.94 |
|  |  |  | 8 | 495865.31 | 1678394.46 |
| ЗУ:76 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1509,59 | 1 | 495904.56 | 1678449.00 |
|  |  |  | 2 | 495917.26 | 1678438.54 |
|  |  |  | 3 | 495936.99 | 1678416.99 |
|  |  |  | 4 | 495909.53 | 1678393.17 |
|  |  |  | 5 | 495892.20 | 1678412.52 |
|  |  |  | 6 | 495883.00 | 1678420.08 |
| ЗУ:77 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1604,02 | 1 | 495924.46 | 1678476.07 |
|  |  |  | 2 | 495931.04 | 1678471.16 |
|  |  |  | 3 | 495941.88 | 1678459.20 |
|  |  |  | 4 | 495961.14 | 1678437.96 |
|  |  |  | 5 | 495936.99 | 1678416.99 |
|  |  |  | 6 | 495917.26 | 1678438.54 |
|  |  |  | 7 | 495904.56 | 1678449.00 |
| ЗУ:78 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1600,23 | 1 | 495775.41 | 1678457.73 |
|  |  |  | 2 | 495819.44 | 1678434.44 |
|  |  |  | 3 | 495798.24 | 1678394.14 |
|  |  |  | 4 | 495784.09 | 1678401.58 |
|  |  |  | 5 | 495776.36 | 1678435.81 |
|  |  |  | 6 | 495772.67 | 1678452.55 |
| ЗУ:79 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1493,12 | 1 | 495789.46 | 1678484.24 |
|  |  |  | 2 | 495833.41 | 1678460.99 |
|  |  |  | 3 | 495819.44 | 1678434.44 |
|  |  |  | 4 | 495775.41 | 1678457.73 |
| ЗУ:80 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1490,25 | 1 | 495847.38 | 1678487.54 |
|  |  |  | 2 | 495803.51 | 1678510.75 |
|  |  |  | 3 | 495794.35 | 1678493.47 |
|  |  |  | 4 | 495789.46 | 1678484.24 |
|  |  |  | 5 | 495833.41 | 1678460.99 |
| ЗУ:81 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1487,63 | 1 | 495861.35 | 1678514.09 |
|  |  |  | 2 | 495817.56 | 1678537.26 |
|  |  |  | 3 | 495811.67 | 1678526.16 |
|  |  |  | 4 | 495803.51 | 1678510.75 |
|  |  |  | 5 | 495847.38 | 1678487.54 |
| ЗУ:82 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1484,69 | 1 | 495875.31 | 1678540.65 |
|  |  |  | 2 | 495831.61 | 1678563.77 |
|  |  |  | 3 | 495825.72 | 1678552.67 |
|  |  |  | 4 | 495817.56 | 1678537.26 |
|  |  |  | 5 | 495861.35 | 1678514.09 |
| ЗУ:83 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1482,27 | 1 | 495875.31 | 1678540.65 |
|  |  |  | 2 | 495889.28 | 1678567.20 |
|  |  |  | 3 | 495845.66 | 1678590.28 |
|  |  |  | 4 | 495839.77 | 1678579.17 |
|  |  |  | 5 | 495831.61 | 1678563.77 |
| ЗУ:84 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1714,42 | 1 | 495906.27 | 1678599.48 |
|  |  |  | 2 | 495887.50 | 1678609.03 |
|  |  |  | 3 | 495860.24 | 1678617.79 |
|  |  |  | 4 | 495856.08 | 1678609.96 |
|  |  |  | 5 | 495845.66 | 1678590.28 |
|  |  |  | 6 | 495889.28 | 1678567.20 |
| ЗУ:85 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1450,66 | 1 | 495911.74 | 1678609.89 |
|  |  |  | 2 | 495925.47 | 1678635.99 |
|  |  |  | 3 | 495882.06 | 1678658.96 |
|  |  |  | 4 | 495868.23 | 1678632.88 |
| ЗУ:86 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1519,77 | 1 | 495925.47 | 1678635.99 |
|  |  |  | 2 | 495933.74 | 1678651.71 |
|  |  |  | 3 | 495940.61 | 1678662.89 |
|  |  |  | 4 | 495896.51 | 1678686.22 |
|  |  |  | 5 | 495882.06 | 1678658.96 |
| ЗУ:87 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1515,76 | 1 | 495940.61 | 1678662.89 |
|  |  |  | 2 | 495956.34 | 1678688.51 |
|  |  |  | 3 | 495911.56 | 1678712.20 |
|  |  |  | 4 | 495902.55 | 1678697.64 |
|  |  |  | 5 | 495896.51 | 1678686.22 |
| ЗУ:88 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1518,65 | 1 | 495956.34 | 1678688.51 |
|  |  |  | 2 | 495972.08 | 1678714.13 |
|  |  |  | 3 | 495927.38 | 1678737.78 |
|  |  |  | 4 | 495911.56 | 1678712.20 |
| ЗУ:89 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1515,67 | 1 | 495972.08 | 1678714.13 |
|  |  |  | 2 | 495987.81 | 1678739.75 |
|  |  |  | 3 | 495943.20 | 1678763.35 |
|  |  |  | 4 | 495927.38 | 1678737.78 |
| ЗУ:90 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1594,36 | 1 | 495987.81 | 1678739.75 |
|  |  |  | 2 | 496004.68 | 1678767.22 |
|  |  |  | 3 | 495959.57 | 1678789.83 |
|  |  |  | 4 | 495943.20 | 1678763.35 |
| ЗУ:91 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1518,91 | 1 | 495943.20 | 1678763.35 |
|  |  |  | 2 | 495959.57 | 1678789.83 |
|  |  |  | 3 | 495914.95 | 1678812.19 |
|  |  |  | 4 | 495899.24 | 1678786.61 |
| ЗУ:92 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1490,82 | 1 | 495927.38 | 1678737.78 |
|  |  |  | 2 | 495943.20 | 1678763.35 |
|  |  |  | 3 | 495899.24 | 1678786.61 |
|  |  |  | 4 | 495883.50 | 1678760.99 |
| ЗУ:93 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1487,74 | 1 | 495911.56 | 1678712.20 |
|  |  |  | 2 | 495927.38 | 1678737.78 |
|  |  |  | 3 | 495883.50 | 1678760.99 |
|  |  |  | 4 | 495867.77 | 1678735.37 |
| ЗУ:94 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1490,69 | 1 | 495896.51 | 1678686.22 |
|  |  |  | 2 | 495902.55 | 1678697.64 |
|  |  |  | 3 | 495911.56 | 1678712.20 |
|  |  |  | 4 | 495867.77 | 1678735.37 |
|  |  |  | 5 | 495852.03 | 1678709.75 |
| ЗУ:95 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1568,18 | 1 | 495882.06 | 1678658.96 |
|  |  |  | 2 | 495896.51 | 1678686.22 |
|  |  |  | 3 | 495852.03 | 1678709.75 |
|  |  |  | 4 | 495846.81 | 1678701.24 |
|  |  |  | 5 | 495837.08 | 1678682.75 |
| ЗУ:96 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1501,34 | 1 | 495868.23 | 1678632.88 |
|  |  |  | 2 | 495882.06 | 1678658.96 |
|  |  |  | 3 | 495837.09 | 1678682.75 |
|  |  |  | 4 | 495823.33 | 1678656.60 |
| ЗУ:97 | Общее пользование территории | 1593,87 | 1 | 495823.33 | 1678656.60 |
|  |  |  | 2 | 495839.23 | 1678648.20 |
|  |  |  | 3 | 495830.94 | 1678630.70 |
|  |  |  | 4 | 495812.77 | 1678636.52 |
|  |  |  | 5 | 495811.20 | 1678633.54 |
|  |  |  | 6 | 495856.09 | 1678609.96 |
|  |  |  | 7 | 495860.24 | 1678617.79 |
|  |  |  | 8 | 495887.51 | 1678609.02 |
|  |  |  | 9 | 495906.27 | 1678599.48 |
|  |  |  | 10 | 495911.74 | 1678609.89 |
|  |  |  | 11 | 495868.23 | 1678632.88 |
| ЗУ:98 | Коммунальное обслуживание | 387,27 | 1 | 495839.23 | 1678648.20 |
|  |  |  | 2 | 495823.33 | 1678656.60 |
|  |  |  | 3 | 495812.77 | 1678636.52 |
|  |  |  | 4 | 495830.94 | 1678630.70 |
| ЗУ:99 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1760,89 | 1 | 495856.08 | 1678609.96 |
|  |  |  | 2 | 495811.19 | 1678633.54 |
|  |  |  | 3 | 495795.05 | 1678602.84 |
|  |  |  | 4 | 495839.77 | 1678579.17 |
|  |  |  | 5 | 495845.66 | 1678590.28 |
| ЗУ:100 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1516,87 | 1 | 495839.77 | 1678579.17 |
|  |  |  | 2 | 495795.05 | 1678602.84 |
|  |  |  | 3 | 495781.08 | 1678576.29 |
|  |  |  | 4 | 495825.72 | 1678552.67 |
|  |  |  | 5 | 495831.61 | 1678563.77 |
| ЗУ:101 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1514,19 | 1 | 495825.72 | 1678552.67 |
|  |  |  | 2 | 495781.08 | 1678576.29 |
|  |  |  | 3 | 495767.11 | 1678549.73 |
|  |  |  | 4 | 495811.67 | 1678526.16 |
|  |  |  | 5 | 495817.56 | 1678537.26 |
| ЗУ:102 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1791,93 | 1 | 495794.35 | 1678493.47 |
|  |  |  | 2 | 495803.51 | 1678510.75 |
|  |  |  | 3 | 495811.67 | 1678526.16 |
|  |  |  | 4 | 495767.11 | 1678549.73 |
|  |  |  | 5 | 495755.91 | 1678528.46 |
|  |  |  | 6 | 495759.57 | 1678511.88 |
| ЗУ:103 | Общее пользование территории | 3459,25 | 1 | 495755.91 | 1678528.46 |
|  |  |  | 2 | 495759.57 | 1678511.88 |
|  |  |  | 3 | 495794.35 | 1678493.47 |
|  |  |  | 4 | 495789.46 | 1678484.24 |
|  |  |  | 5 | 495775.41 | 1678457.73 |
|  |  |  | 6 | 495772.67 | 1678452.55 |
|  |  |  | 7 | 495776.36 | 1678435.81 |
|  |  |  | 8 | 495784.09 | 1678401.58 |
|  |  |  | 9 | 495750.67 | 1678419.16 |
|  |  |  | 10 | 495756.70 | 1678432.07 |
|  |  |  | 11 | 495756.71 | 1678432.06 |
|  |  |  | 12 | 495748.67 | 1678468.46 |
|  |  |  | 13 | 495729.65 | 1678478.53 |
| ЗУ:104 | Магазин | 1609,35 | 1 | 495750.67 | 1678419.16 |
|  |  |  | 2 | 495756.70 | 1678432.07 |
|  |  |  | 3 | 495748.67 | 1678468.46 |
|  |  |  | 4 | 495729.65 | 1678478.53 |
|  |  |  | 5 | 495709.74 | 1678440.69 |
| ЗУ:105 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1473,48 | 1 | 495692.04 | 1678450.00 |
|  |  |  | 2 | 495706.53 | 1678477.55 |
|  |  |  | 3 | 495674.78 | 1678494.41 |
|  |  |  | 4 | 495661.89 | 1678501.25 |
|  |  |  | 5 | 495655.49 | 1678489.36 |
|  |  |  | 6 | 495657.88 | 1678467.98 |
| ЗУ:106 | Запас (отсутствие хозяйственной деятельности) | 761,30 | 1 | 495645.74 | 1678514.01 |
|  |  |  | 2 | 495647.53 | 1678510.76 |
|  |  |  | 3 | 495648.48 | 1678508.36 |
|  |  |  | 4 | 495661.89 | 1678501.25 |
|  |  |  | 5 | 495655.49 | 1678489.36 |
|  |  |  | 6 | 495657.88 | 1678467.98 |
|  |  |  | 7 | 495628.76 | 1678483.29 |
| ЗУ:107 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1319,68 | 1 | 495662.72 | 1678544.74 |
|  |  |  | 2 | 495692.69 | 1678527.88 |
|  |  |  | 3 | 495674.78 | 1678494.41 |
|  |  |  | 4 | 495661.89 | 1678501.25 |
|  |  |  | 5 | 495648.48 | 1678508.36 |
|  |  |  | 6 | 495647.53 | 1678510.76 |
|  |  |  | 7 | 495645.74 | 1678514.01 |
| ЗУ:108 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1359,53 | 1 | 495724.20 | 1678511.15 |
|  |  |  | 2 | 495692.69 | 1678527.88 |
|  |  |  | 3 | 495674.78 | 1678494.41 |
|  |  |  | 4 | 495706.53 | 1678477.55 |
| ЗУ:109 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1309,37 | 1 | 495729.90 | 1678553.74 |
|  |  |  | 2 | 495719.19 | 1678559.61 |
|  |  |  | 3 | 495711.65 | 1678563.74 |
|  |  |  | 4 | 495692.69 | 1678527.88 |
|  |  |  | 5 | 495724.20 | 1678511.15 |
|  |  |  | 6 | 495734.81 | 1678531.31 |
| ЗУ:110 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1372,89 | 1 | 495692.69 | 1678527.88 |
|  |  |  | 2 | 495711.65 | 1678563.74 |
|  |  |  | 3 | 495682.16 | 1678579.90 |
|  |  |  | 4 | 495662.72 | 1678544.74 |
| ЗУ:111 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1459,85 | 1 | 495725.75 | 1678572.64 |
|  |  |  | 2 | 495717.47 | 1678610.34 |
|  |  |  | 3 | 495703.68 | 1678618.86 |
|  |  |  | 4 | 495682.16 | 1678579.90 |
|  |  |  | 5 | 495711.65 | 1678563.74 |
|  |  |  | 6 | 495719.19 | 1678559.61 |
| ЗУ:112 | Общее пользование территории | 3477,30 | 1 | 495737.44 | 1678675.07 |
|  |  |  | 2 | 495703.68 | 1678618.86 |
|  |  |  | 3 | 495717.47 | 1678610.34 |
|  |  |  | 4 | 495725.75 | 1678572.64 |
|  |  |  | 5 | 495719.19 | 1678559.61 |
|  |  |  | 6 | 495729.88 | 1678553.75 |
|  |  |  | 7 | 495734.81 | 1678531.31 |
|  |  |  | 8 | 495749.24 | 1678558.74 |
|  |  |  | 9 | 495773.27 | 1678604.42 |
|  |  |  | 10 | 495721.56 | 1678635.85 |
|  |  |  | 11 | 495741.58 | 1678672.37 |
| ЗУ:113 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2489,38 | 1 | 495721.56 | 1678635.85 |
|  |  |  | 2 | 495773.27 | 1678604.42 |
|  |  |  | 3 | 495792.47 | 1678640.92 |
|  |  |  | 4 | 495741.58 | 1678672.37 |
| ЗУ:114 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2344,26 | 1 | 495809.72 | 1678673.71 |
|  |  |  | 2 | 495756.24 | 1678706.36 |
|  |  |  | 3 | 495737.45 | 1678675.08 |
|  |  |  | 4 | 495741.58 | 1678672.37 |
|  |  |  | 5 | 495792.47 | 1678640.92 |
| ЗУ:115 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2326,97 | 1 | 495775.77 | 1678738.86 |
|  |  |  | 2 | 495756.24 | 1678706.36 |
|  |  |  | 3 | 495809.72 | 1678673.71 |
|  |  |  | 4 | 495827.29 | 1678707.10 |
| ЗУ:116 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 110,09 | 1 | 495845.65 | 1678742.78 |
|  |  |  | 2 | 495824.69 | 1678708.70 |
|  |  |  | 3 | 495827.29 | 1678707.10 |
|  |  |  | 4 | 495829.41 | 1678711.14 |
|  |  |  | 5 | 495847.98 | 1678741.37 |
| ЗУ:117 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2199,15 | 1 | 495824.69 | 1678708.70 |
|  |  |  | 2 | 495845.65 | 1678742.78 |
|  |  |  | 3 | 495798.77 | 1678771.59 |
|  |  |  | 4 | 495777.86 | 1678737.57 |
| ЗУ:118 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 107,41 | 1 | 495777.86 | 1678737.57 |
|  |  |  | 2 | 495798.77 | 1678771.59 |
|  |  |  | 3 | 495796.35 | 1678773.13 |
|  |  |  | 4 | 495775.77 | 1678738.86 |
| ЗУ:119 | Общее пользование территории | 564,07 | 1 | 495852.47 | 1678748.69 |
|  |  |  | 2 | 495803.59 | 1678779.68 |
|  |  |  | 3 | 495806.93 | 1678784.99 |
|  |  |  | 4 | 495804.39 | 1678786.51 |
|  |  |  | 5 | 495796.35 | 1678773.13 |
|  |  |  | 6 | 495847.98 | 1678741.37 |
| ЗУ:120 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 3581,49 | 1 | 495852.47 | 1678748.69 |
|  |  |  | 2 | 495886.31 | 1678803.79 |
|  |  |  | 3 | 495839.81 | 1678831.29 |
|  |  |  | 4 | 495807.78 | 1678786.34 |
|  |  |  | 5 | 495806.93 | 1678784.99 |
|  |  |  | 6 | 495803.59 | 1678779.68 |
| ЗУ:121 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1862,31 | 1 | 495886.31 | 1678803.79 |
|  |  |  | 2 | 495904.31 | 1678833.10 |
|  |  |  | 3 | 495886.79 | 1678843.33 |
|  |  |  | 4 | 495857.50 | 1678860.83 |
|  |  |  | 5 | 495839.81 | 1678831.29 |
| ЗУ:122 | Общее пользование территории | 3447,68 | 1 | 495906.82 | 1678956.91 |
|  |  |  | 2 | 495964.90 | 1678931.76 |
|  |  |  | 3 | 495904.31 | 1678833.10 |
|  |  |  | 4 | 495886.79 | 1678843.33 |
|  |  |  | 5 | 495912.76 | 1678890.02 |
|  |  |  | 6 | 495920.77 | 1678904.42 |
|  |  |  | 7 | 495920.80 | 1678906.88 |
|  |  |  | 8 | 495916.65 | 1678918.95 |
|  |  |  | 9 | 495910.97 | 1678931.19 |
|  |  |  | 10 | 495910.31 | 1678935.90 |
|  |  |  | 11 | 495911.50 | 1678943.27 |
|  |  |  | 12 | 495912.33 | 1678945.17 |
|  |  |  | 13 | 495911.79 | 1678945.52 |
|  |  |  | 14 | 495905.55 | 1678949.51 |
|  |  |  | 15 | 495906.15 | 1678954.29 |
| ЗУ:123 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 4178,66 | 1 | 495886.79 | 1678843.33 |
|  |  |  | 2 | 495912.76 | 1678890.02 |
|  |  |  | 3 | 495920.77 | 1678904.42 |
|  |  |  | 4 | 495920.80 | 1678906.88 |
|  |  |  | 5 | 495916.65 | 1678918.95 |
|  |  |  | 6 | 495910.97 | 1678931.19 |
|  |  |  | 7 | 495910.31 | 1678935.90 |
|  |  |  | 8 | 495911.50 | 1678943.27 |
|  |  |  | 9 | 495912.33 | 1678945.17 |
|  |  |  | 10 | 495911.79 | 1678945.52 |
|  |  |  | 11 | 495905.55 | 1678949.51 |
|  |  |  | 12 | 495906.15 | 1678954.29 |
|  |  |  | 13 | 495906.82 | 1678956.91 |
|  |  |  | 14 | 495899.38 | 1678960.14 |
|  |  |  | 15 | 495889.24 | 1678939.74 |
|  |  |  | 16 | 495871.92 | 1678910.64 |
|  |  |  | 17 | 495870.01 | 1678907.43 |
|  |  |  | 18 | 495858.80 | 1678888.60 |
|  |  |  | 19 | 495847.55 | 1678869.70 |
|  |  |  | 20 | 495846.27 | 1678867.54 |
|  |  |  | 21 | 495857.50 | 1678860.83 |
| ЗУ:124 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 710,27 | 1 | 495876.94 | 1678969.85 |
|  |  |  | 2 | 495899.38 | 1678960.14 |
|  |  |  | 3 | 495889.24 | 1678939.73 |
|  |  |  | 4 | 495884.56 | 1678942.16 |
|  |  |  | 5 | 495880.58 | 1678933.57 |
|  |  |  | 6 | 495863.77 | 1678942.43 |
|  |  |  | 7 | 495867.73 | 1678950.66 |
| ЗУ:125 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 587,66 | 1 | 495859.17 | 1678977.55 |
|  |  |  | 2 | 495876.94 | 1678969.85 |
|  |  |  | 3 | 495867.73 | 1678950.66 |
|  |  |  | 4 | 495863.77 | 1678942.43 |
|  |  |  | 5 | 495846.03 | 1678950.39 |
|  |  |  | 6 | 495850.28 | 1678959.18 |
| ЗУ:126 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 608,21 | 1 | 495840.79 | 1678985.51 |
|  |  |  | 2 | 495859.17 | 1678977.55 |
|  |  |  | 3 | 495850.28 | 1678959.18 |
|  |  |  | 4 | 495846.03 | 1678950.39 |
|  |  |  | 5 | 495829.90 | 1678958.07 |
|  |  |  | 6 | 495835.46 | 1678966.41 |
|  |  |  | 7 | 495828.63 | 1678969.74 |
| ЗУ:127 | Общее пользование территории | 4757,66 | 1 | 495839.92 | 1678985.89 |
|  |  |  | 2 | 495840.79 | 1678985.51 |
|  |  |  | 3 | 495828.63 | 1678969.74 |
|  |  |  | 4 | 495835.46 | 1678966.41 |
|  |  |  | 5 | 495829.90 | 1678958.07 |
|  |  |  | 6 | 495846.03 | 1678950.39 |
|  |  |  | 7 | 495863.77 | 1678942.43 |
|  |  |  | 8 | 495880.58 | 1678933.57 |
|  |  |  | 9 | 495884.56 | 1678942.16 |
|  |  |  | 10 | 495889.24 | 1678939.74 |
|  |  |  | 11 | 495871.92 | 1678910.64 |
|  |  |  | 12 | 495852.62 | 1678920.43 |
|  |  |  | 13 | 495824.67 | 1678935.33 |
|  |  |  | 14 | 495801.73 | 1678896.75 |
|  |  |  | 15 | 495782.79 | 1678864.95 |
|  |  |  | 16 | 495754.76 | 1678817.48 |
|  |  |  | 17 | 495753.97 | 1678816.30 |
|  |  |  | 18 | 495730.90 | 1678829.94 |
| ЗУ:128 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 118,43 | 1 | 495824.18 | 1678934.48 |
|  |  |  | 2 | 495870.01 | 1678907.43 |
|  |  |  | 3 | 495871.92 | 1678910.64 |
|  |  |  | 4 | 495852.62 | 1678920.43 |
|  |  |  | 5 | 495824.67 | 1678935.33 |
| ЗУ:129 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2336,53 | 1 | 495858.80 | 1678888.60 |
|  |  |  | 2 | 495870.01 | 1678907.43 |
|  |  |  | 3 | 495824.18 | 1678934.48 |
|  |  |  | 4 | 495812.98 | 1678915.67 |
|  |  |  | 5 | 495801.73 | 1678896.75 |
|  |  |  | 6 | 495847.55 | 1678869.70 |
| ЗУ:130 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1969,84 | 1 | 495801.73 | 1678896.75 |
|  |  |  | 2 | 495847.55 | 1678869.70 |
|  |  |  | 3 | 495846.27 | 1678867.54 |
|  |  |  | 4 | 495828.62 | 1678837.89 |
|  |  |  | 5 | 495782.79 | 1678864.95 |
| ЗУ:131 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 449,31 | 1 | 495839.81 | 1678831.29 |
|  |  |  | 2 | 495857.50 | 1678860.83 |
|  |  |  | 3 | 495846.27 | 1678867.54 |
|  |  |  | 4 | 495828.62 | 1678837.89 |
| ЗУ:132 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 829,37 | 1 | 495807.78 | 1678786.34 |
|  |  |  | 2 | 495839.81 | 1678831.29 |
|  |  |  | 3 | 495828.62 | 1678837.89 |
|  |  |  | 4 | 495795.80 | 1678793.32 |
|  |  |  | 5 | 495754.76 | 1678817.48 |
|  |  |  | 6 | 495753.97 | 1678816.30 |
|  |  |  | 7 | 495804.39 | 1678786.51 |
|  |  |  | 8 | 495806.93 | 1678784.99 |
| ЗУ:133 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2778,19 | 1 | 495828.62 | 1678837.89 |
|  |  |  | 2 | 495782.79 | 1678864.95 |
|  |  |  | 3 | 495754.76 | 1678817.48 |
|  |  |  | 4 | 495795.80 | 1678793.32 |
| ЗУ:134 | Общее пользование территории | 4264,91 | 1 | 495730.90 | 1678829.94 |
|  |  |  | 2 | 495753.97 | 1678816.30 |
|  |  |  | 3 | 495804.39 | 1678786.51 |
|  |  |  | 4 | 495796.35 | 1678773.13 |
|  |  |  | 5 | 495775.77 | 1678738.86 |
|  |  |  | 6 | 495756.24 | 1678706.36 |
|  |  |  | 7 | 495737.44 | 1678675.07 |
|  |  |  | 8 | 495703.68 | 1678618.86 |
|  |  |  | 9 | 495682.16 | 1678579.90 |
|  |  |  | 10 | 495662.72 | 1678544.74 |
|  |  |  | 11 | 495645.74 | 1678514.01 |
|  |  |  | 12 | 495628.76 | 1678483.29 |
|  |  |  | 13 | 495619.91 | 1678487.95 |
|  |  |  | 14 | 495644.87 | 1678533.11 |
|  |  |  | 15 | 495662.40 | 1678564.83 |
|  |  |  | 16 | 495679.08 | 1678595.02 |
|  |  |  | 17 | 495695.16 | 1678624.11 |
|  |  |  | 18 | 495709.28 | 1678647.62 |
|  |  |  | 19 | 495724.29 | 1678672.59 |
|  |  |  | 20 | 495764.73 | 1678739.89 |
|  |  |  | 21 | 495790.62 | 1678782.97 |
|  |  |  | 22 | 495748.23 | 1678808.05 |
|  |  |  | 23 | 495725.23 | 1678821.67 |
|  |  |  | 24 | 495726.14 | 1678823.12 |
| ЗУ:135 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2462,22 | 1 | 495764.73 | 1678739.89 |
|  |  |  | 2 | 495790.62 | 1678782.97 |
|  |  |  | 3 | 495748.23 | 1678808.05 |
|  |  |  | 4 | 495722.59 | 1678765.60 |
| ЗУ:136 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2600,93 | 1 | 495724.29 | 1678672.59 |
|  |  |  | 2 | 495764.73 | 1678739.89 |
|  |  |  | 3 | 495722.59 | 1678765.60 |
|  |  |  | 4 | 495708.81 | 1678739.50 |
| ЗУ:137 | Общее пользование территории | 7748,48 | 1 | 495659.53 | 1678646.08 |
|  |  |  | 2 | 495677.12 | 1678677.28 |
|  |  |  | 3 | 495706.12 | 1678662.01 |
|  |  |  | 4 | 495709.29 | 1678647.62 |
|  |  |  | 5 | 495724.29 | 1678672.59 |
|  |  |  | 6 | 495708.81 | 1678739.50 |
|  |  |  | 7 | 495722.59 | 1678765.60 |
|  |  |  | 8 | 495748.23 | 1678808.05 |
|  |  |  | 9 | 495725.23 | 1678821.67 |
|  |  |  | 10 | 495627.58 | 1678665.47 |
| ЗУ:138 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1521,11 | 1 | 495709.29 | 1678647.62 |
|  |  |  | 2 | 495706.12 | 1678662.01 |
|  |  |  | 3 | 495677.12 | 1678677.28 |
|  |  |  | 4 | 495659.53 | 1678646.08 |
|  |  |  | 5 | 495660.30 | 1678645.61 |
| ЗУ:139 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1407,75 | 1 | 495679.08 | 1678595.02 |
|  |  |  | 2 | 495695.16 | 1678624.11 |
|  |  |  | 3 | 495660.30 | 1678645.61 |
|  |  |  | 4 | 495642.64 | 1678615.68 |
| ЗУ:140 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1460,36 | 1 | 495662.40 | 1678564.83 |
|  |  |  | 2 | 495679.08 | 1678595.02 |
|  |  |  | 3 | 495642.64 | 1678615.68 |
|  |  |  | 4 | 495625.12 | 1678586.06 |
| ЗУ:141 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1570,20 | 1 | 495644.87 | 1678533.11 |
|  |  |  | 2 | 495662.40 | 1678564.83 |
|  |  |  | 3 | 495625.12 | 1678586.06 |
|  |  |  | 4 | 495606.85 | 1678554.78 |
| ЗУ:142 | Запас (отсутствие хозяйственной деятельности) | 2356,17 | 1 | 495606.85 | 1678554.78 |
|  |  |  | 2 | 495644.87 | 1678533.11 |
|  |  |  | 3 | 495619.91 | 1678487.95 |
|  |  |  | 4 | 495578.98 | 1678509.48 |
| ЗУ:143 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2000,22 | 1 | 495626.69 | 1678720.65 |
|  |  |  | 2 | 495592.78 | 1678741.87 |
|  |  |  | 3 | 495590.23 | 1678743.46 |
|  |  |  | 4 | 495565.59 | 1678704.01 |
|  |  |  | 5 | 495602.03 | 1678681.20 |
| ЗУ:144 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1999,63 | 1 | 495626.69 | 1678720.65 |
|  |  |  | 2 | 495653.20 | 1678763.04 |
|  |  |  | 3 | 495619.31 | 1678784.25 |
|  |  |  | 4 | 495592.78 | 1678741.87 |
| ЗУ:145 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 3,31 | 1 | 495674.47 | 1678797.45 |
|  |  |  | 2 | 495657.52 | 1678769.95 |
|  |  |  | 3 | 495674.53 | 1678797.16 |
| ЗУ:146 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 2413,47 | 1 | 495653.20 | 1678763.04 |
|  |  |  | 2 | 495674.47 | 1678797.45 |
|  |  |  | 3 | 495662.23 | 1678852.71 |
|  |  |  | 4 | 495619.31 | 1678784.25 |
| ЗУ:147 | Общее пользование территории | 5778,82 | 1 | 495788.74 | 1678965.04 |
|  |  |  | 2 | 495758.41 | 1678921.63 |
|  |  |  | 3 | 495758.38 | 1678921.61 |
|  |  |  | 4 | 495754.83 | 1678923.59 |
|  |  |  | 5 | 495706.38 | 1678923.76 |
|  |  |  | 6 | 495688.61 | 1678894.85 |
|  |  |  | 7 | 495678.07 | 1678878.01 |
|  |  |  | 8 | 495690.29 | 1678822.36 |
|  |  |  | 9 | 495674.53 | 1678797.16 |
|  |  |  | 10 | 495674.47 | 1678797.45 |
|  |  |  | 11 | 495662.23 | 1678852.71 |
|  |  |  | 12 | 495619.31 | 1678784.25 |
|  |  |  | 13 | 495592.78 | 1678741.87 |
|  |  |  | 14 | 495590.23 | 1678743.46 |
|  |  |  | 15 | 495565.59 | 1678704.01 |
|  |  |  | 16 | 495602.03 | 1678681.20 |
|  |  |  | 17 | 495601.93 | 1678681.05 |
|  |  |  | 18 | 495564.65 | 1678703.68 |
|  |  |  | 19 | 495605.32 | 1678771.53 |
|  |  |  | 20 | 495610.52 | 1678783.06 |
|  |  |  | 21 | 495612.27 | 1678791.07 |
|  |  |  | 22 | 495611.12 | 1678796.68 |
|  |  |  | 23 | 495607.48 | 1678803.04 |
|  |  |  | 24 | 495605.69 | 1678811.08 |
|  |  |  | 25 | 495603.62 | 1678826.97 |
|  |  |  | 26 | 495604.19 | 1678839.85 |
|  |  |  | 27 | 495605.43 | 1678845.10 |
|  |  |  | 28 | 495611.27 | 1678854.07 |
|  |  |  | 29 | 495616.92 | 1678858.88 |
|  |  |  | 30 | 495624.60 | 1678863.97 |
|  |  |  | 31 | 495629.45 | 1678865.02 |
|  |  |  | 32 | 495634.51 | 1678865.18 |
|  |  |  | 33 | 495648.08 | 1678860.52 |
|  |  |  | 34 | 495654.17 | 1678860.89 |
|  |  |  | 35 | 495659.82 | 1678862.92 |
|  |  |  | 36 | 495664.16 | 1678866.51 |
|  |  |  | 37 | 495668.56 | 1678871.75 |
|  |  |  | 38 | 495675.48 | 1678882.45 |
|  |  |  | 39 | 495682.15 | 1678893.27 |
|  |  |  | 40 | 495689.00 | 1678902.45 |
|  |  |  | 41 | 495695.07 | 1678910.90 |
|  |  |  | 42 | 495697.88 | 1678917.36 |
|  |  |  | 43 | 495698.85 | 1678924.89 |
|  |  |  | 44 | 495722.94 | 1678931.18 |
| ЗУ:148 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1645,12 | 1 | 495690.29 | 1678822.36 |
|  |  |  | 2 | 495701.12 | 1678839.68 |
|  |  |  | 3 | 495724.17 | 1678872.65 |
|  |  |  | 4 | 495722.50 | 1678873.69 |
|  |  |  | 5 | 495688.61 | 1678894.85 |
|  |  |  | 6 | 495678.07 | 1678878.01 |
| ЗУ:149 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 179,34 | 1 | 495724.17 | 1678872.65 |
|  |  |  | 2 | 495758.38 | 1678921.61 |
|  |  |  | 3 | 495754.83 | 1678923.59 |
|  |  |  | 4 | 495722.50 | 1678873.69 |
| ЗУ:150 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1889,17 | 1 | 495722.50 | 1678873.69 |
|  |  |  | 2 | 495754.83 | 1678923.59 |
|  |  |  | 3 | 495706.38 | 1678923.76 |
|  |  |  | 4 | 495688.61 | 1678894.85 |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5. Поперечные профили улиц