Общество с ограниченной ответственностью

«БТИ-Межрегион»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области

Том II

Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

Пояснительная записка

02-02/2018 – ПП.ПМ

Ирбит 2018

# Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Главный руководитель проекта                                            Олюнин С.В.

Кадастровый инженер                                                           Олюнин С.В.

Инженер-геодезист                                                                Захаров С.В.

# Состав проекта

| № п\п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории «Графическая часть». Раздел 3 |  |  | Н/С |  |
| 5 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории «Пояснительная записка». Раздел 4 | II | 37 | Н/С |  |

# Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание природно-климатических условий территории | 9 |
| 2. | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта | 16 |
| 3. | Материалы и результаты Инженерно-геодезических и Инженерно-гидрометеорологических изысканий | 20 |

# Введение

1. Проект планировки и проект межевания объекта выполнен на основании Градостроительного кодекса РФ.

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов"

- Постановление от 12 мая 2017 г. N 564 Об утверждении  положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов.

- ФЗ № 257-ФЗ 08.11.2007 (ред. От 03.08.2018 г.) « автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Генеральный план муниципального образования город Ирбит;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Ирбит.

-  Правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования.

- Отчет о Инженерно-геодезических изысканиях подготовленный ООО «ОриентирГео»

- Отчет о Инженерно-гидрометеорологические изыскания подготовленный ООО «Гепал»

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500, предоставленная заказчиком.

- Описание природно-климатических условий территории

При разработке проекта планировки территории использовались материалы Инженерно-гидрометеорологические изыскания подготовленный ООО «Гепал» и Инженерно-геодезических изысканиях подготовленный ООО «ОриентирГео».

Положение рассматриваемой территории в центре материка Евразии определяет резко континентальный характер климата, выражающийся в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. Климат территории также определяют воздушные массы с Атлантики и из Арктики.

Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, с чем связана морозная погода. Часты вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Происходят вторжения воздушных масс со стороны Арктики, а также со стороны Азорского минимума, с чем связана жаркая погода.

ГОСТ 1635-80 [3] определяет климат района как «умеренно-холодный». По СП 131.13330.2012 [17] данная территория относится к строительному подрайону I В.

Характеристика климатических условий района приводится по обобщениям Росгидромета, которые приведены в «Справочнике по климату СССР» [21], «Научно-прикладном справочнике по климату СССР» [10], СП 131.13330.2012 [17], «Научно-прикладном справочнике «Климат России» [11].

По МС Туринск использованы климатические характеристики из [10, 17], при этом имеются различия в данных по справочникам, рекомендуется использовать экстремальные значения. При этом данные в [17] по МС Туринск без изменений перенесены из [10] по МС Туринская Слобода.

Климатические характеристики по ближайшим метеостанциям приведены далее в таблицах 4.1-4.32.

Таблица 4.1 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном, кВт.ч/м2

| Широта | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58º с.ш. | 25 | 54 | 122 | 176 | 231 | 244 | 241 | 188 | 131 | 66 | 29 | 18 | 1523 |

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет 0,6 °С. Самым холодным месяцем в году является январь минус 18,0°С, самым теплым июль плюс 17,8°С (табл. 4.2).

Таблица 4.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по МС Туринск, °С [7]

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | -16.6 | -14.6 | -6.9 | 3.2 | 10.5 | 16.2 | 18.3 | 15.4 | 9.4 | 1.7 | -7.4 | -13.8 | 1.3 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 51,0°С, (1968 г.), абсолютный максимум плюс 38,0°С, (1952 г.) [17].

Средняя дата перехода температуры через 0°С весной приходится на 5/IV, осенью – на 26/Х. Продолжительность зимнего периода составляет 194 дня. Переход температуры воздуха через плюс 5°С происходит 22/IV и 4/X.

Таблица 4.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 6.2 | 10.0 | 18.0 | 31.1 | 36.1 | 36.6 | 36.6 | 36.2 | 31.0 | 24.3 | 14.2 | 6.4 | 6.2 |

Таблица 4.4 – Абсолютный минимум температуры воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | -47.2 | -46.7 | -39.7 | -24.6 | -12.4 | -5.9 | 2.0 | -2.3 | -6.9 | -25.6 | -40.4 | -47.9 | -47.2 |

Таблица 4.5 – Средняя максимальная температура воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | -12.6 | -9.8 | -1.3 | 8.8 | 17.1 | 22.6 | 24.2 | 21.1 | 14.8 | 5.8 | -3.9 | -10.0 | 6.4 |

Таблица 4.6 – Средняя минимальная температура воздуха, С

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | -20.9 | -19.3 | -11.8 | -1.8 | 4.7 | 10.3 | 12.9 | 10.4 | 5.2 | -1.5 | -10.7 | -17.7 | -3.4 |

Последний заморозок в среднем бывает 26/V, первый осенью 15/IХ. Средняя продолжительность безморозного периода составляет – 111 дней (табл. 4.7).

Таблица 4.7 – Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода

| Метеостанция | Дата заморозка |  |  |  |  |  | Продолжительность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | последнего |  |  | первого |  |  | безморозного периода, дни |  |  |
|  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наиме ньшая | наибо льшая |
| Туринская Слобода | 26 V | 30 IV 1962 | 27 VI 1970 | 15 IX | 25 VIII 1958 | 2 X 1952, 1957 | 111 | 72 1946 | 143 1957 |

Таблица 4.8 – Климатические параметры холодного периода года [17] МС Туринск

| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: | -44 °С |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: | -42 °С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: | -40 °С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: | -35 °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94: | -21 °С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха: | -51 °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца: | 9,9 °С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: | 169 сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: | -11,7 °С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | 226 сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | -7,7 °С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: | 245 сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: | -6,4 °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: | 80 % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного холодного месяца: | 77 % |
| Количество осадков за ноябрь - март: | 106 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль: | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: | - м/с |
| Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | 3,5 м/с |

Таблица 4.9 – Климатические параметры теплого периода года, 
(СП 131.13330.2012 [17]) МС Туринск

| Барометрическое давление: | 995 гПа |
| --- | --- |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95: | 21 °С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98: | 27 °С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: | 23,6 °С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха: | 38 °С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца: | 11,5 °С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца: | 73 % |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца: | 58 % |
| Количество осадков за апрель - октябрь: | 343 мм |
| Суточный максимум осадков: | 51 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август: | СЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: | - м/с |

Температура почвы изменяется с глубиной (табл. 4.10).

Таблица 4.10 – Глубина промерзания почвы

| Метеостанция | XI | XII | I | II | III | Из максимальных за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волково (Ирбит, с.-х. школа) |  |  |  |  |  | средняя | наименьшая | наибольшая |
|  | 45 | 71 | 100 | 119 | 129 | 129 | 60 | 173 |

Таблица 4.11 – Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам по МС Туринск

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 9.7 | 12.8 | 13.3 | 11.3 | 7.8 | 4.0 | 2.2 | 5.8 |
| 1,6 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 11.0 | 10.7 | 8.8 | 6.4 | 4.5 | 5.9 |
| 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Нормативная глубина промерзания грунтов (МС Туринск):

глинистых и суглинистых грунтов – 1,77 м;

супесей, песков мелких и пылеватых – 2,16 м;

пески гравелистые крупные и средней крупности – 2,31 м.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в районе изысканий изменяется от 62 до 82 %

Таблица 4.12 – Средняя месячная относительная влажность воздуха, %

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 81 | 77 | 72 | 66 | 62 | 69 | 75 | 80 | 81 | 80 | 82 | 81 | 75 |

Таблица 4.13 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 5,3 | 7,6 | 11,6 | 14,8 | 13.2 | 9.3 | 5,4 | 3,2 | 2,0 | 6,5 |

Климат района изысканий относится к нормальной зоне влажности [8]. За год здесь выпадает 517 мм осадков, основное количество которых (419 мм) выпадает с апреля по октябрь.

Наибольшее количество осадков наблюдается в сентябре – 76 мм, наименьшее в марте – 20 мм (табл. 4.14). Суточный максимум осадков обеспеченностью 1%, определяющий максимальный сток рек в период дождевых паводков, составляет 88 мм (табл. 4.16). Распределение осадков по видам представлено в табл. 4.17. Число дней с осадками разной величины представлено в табл. 4.18.

Таблица 4.14 – Среднее месячное и годовое количество осадков с введением всех поправок, мм

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 27 | 21 | 20 | 29 | 46 | 64 | 76 | 71 | 57 | 40 | 36 | 29 | 517 |

Максимальное суточное количество осадков наблюдается в июле – 70 мм. Число дней с осадками более 0,1 мм – 151, более 5 мм – 27.

Таблица 4.15 – Суточный максимум осадков, мм

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 12 | 21 | 19 | 41 | 50 | 60 | 70 | 58 | 52 | 25 | 27 | 19 | 70 |

Таблица 4.16 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм

| Метеостанция | Средний максимум | Обеспеченность, % |  |  |  |  |  | Наблюденный максимум |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | дата |
| Ирбит, Фомино | 37 | 30 | 50 | 61 | 70 | 82 | 88 | 73 | 1999 |

Рис. 4.1 – Кривая обеспеченностей суточных максимумов осадков по 
м/с Ирбит, Фомино

Таблица 4.17 – Число дней с твердыми (т), жидкими (ж) и смешанными (с) осадками

| Метеостанция | Вид | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волково (Ирбит, с.-х. школа) | Т | 14.3 | 10.8 | 10.8 | 4.2 | 1.3 |  |  |  |  | 5.0 | 11.0 | 15.7 | 73 |
|  | Ж |  |  |  | 3.2 | 8.9 | 12.3 | 14.8 | 13.4 | 13.0 | 5.7 | 1.0 |  | 73 |
|  | С |  |  | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 3.5 | 1.6 |  | 11 |
| Примечание Точка () означает, что число дней 0.5 и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.18 – Число дней с осадками различной величины, метеостанция Туринск

| Месяц |  | Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 1 | 16.22 | 14.58 | 9.82 | 6.78 | 0.76 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 17.61 | 10.46 | 7.24 | 4.96 | 0.67 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | 20.73 | 10.19 | 7.04 | 4.94 | 0.95 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 20.57 | 9.11 | 7.03 | 5.43 | 1.71 | 0.51 | 0.08 | 0.04 |
| 5 | 19.80 | 10.89 | 9.06 | 7.57 | 2.65 | 1.13 | 0.20 | 0.03 |
| 6 | 17.63 | 12.19 | 10.39 | 8.76 | 3.56 | 1.66 | 0.43 | 0.11 |
| 7 | 17.91 | 13.06 | 11.66 | 10.05 | 4.82 | 2.25 | 0.75 | 0.22 |
| 8 | 17.68 | 13.25 | 11.65 | 9.66 | 3.72 | 1.71 | 0.61 | 0.25 |
| 9 | 16.49 | 13.37 | 11.43 | 9.56 | 3.43 | 1.29 | 0.28 | 0.10 |
| 10 | 16.77 | 14.08 | 11.14 | 8.67 | 2.16 | 0.58 | 0.05 | 0.00 |
| 11 | 15.43 | 14.48 | 10.39 | 7.91 | 1.61 | 0.34 | 0.04 | 0.00 |
| 12 | 15.66 | 15.32 | 10.95 | 7.73 | 1.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 212.51 | 150.97 | 117.80 | 92.03 | 27.15 | 9.97 | 2.44 | 0.75 |

Снежный покров в районе изысканий появляется в второй декаде октября (19/Х), а к 5/ХI образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 156 дней.

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде апреля (10/IV), а полностью снежный покров сходит к 22/IV.

Таблица 4.19 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

| Метеостанция | Мест- ность | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Туринск | - |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 32 |

Продолжение таблицы 4.19

| I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | Наибольшая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ср. | мак | мин |
| 39 | 43 | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 55 | 50 | 32 | 10 | 4 |  |  |  | 61 | 102 | 40 |

Таблица 4.20 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова

| Метеостанция | Число дней со снежн. покров. | Дата появления снежного покрова |  |  | Дата образован. устойчивого снежного покрова |  |  | Дата разрушения устойчивого снежного покрова |  |  | Дата схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ран- няя | сред няя | позд няя | ран- няя | сред няя | позд няя | ран- няя | сред няя | позд няя | ран- няя | сред няя | позд няя |
| Туринск | 156 | 12.09 | 19.10 | 4.12 | 10.10 | 5.11 | 17.12 | 2.03 | 10.04 | 29.04 | 29.03 | 22.04 | 30.05 |

Таблица 4.21 – Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам в поле на последний день декады, мм

| Метеостанция | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Туринск |  |  |  |  |  |  | 23 | 28 | 34 | 40 | 51 | 52 | 64 | 69 | 78 | 83 | 88 | 91 | 92 | 90 | 79 | 74 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1 м/с (табл. 4.22).

Таблица 4.22 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по МС Туринск, м/с

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |

Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – северо-западное (рис. 4.1).

В целом за год преобладают ветры юго-западной четверти.

Таблица 4.23 – Повторяемость направления ветра и штилей за год по МС Туринск, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4.6 | 2.8 | 11.8 | 14.1 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 5.3 | 8.8 |
| II | 5.4 | 3.2 | 11.4 | 14.0 | 16.9 | 19.7 | 24.1 | 5.2 | 10.0 |
| III | 4.5 | 2.7 | 9.8 | 13.2 | 20.7 | 19.1 | 25.1 | 4.9 | 8.6 |
| IV | 8.3 | 5.4 | 9.9 | 8.8 | 17.5 | 19.1 | 23.4 | 7.7 | 7.8 |
| V | 14.5 | 6.4 | 9.4 | 6.4 | 15.2 | 14.2 | 23.1 | 10.8 | 9.6 |
| VI | 13.8 | 6.7 | 10.2 | 5.9 | 13.6 | 14.9 | 24.6 | 10.2 | 14.1 |
| VII | 15.7 | 7.5 | 10.4 | 5.8 | 11.0 | 11.7 | 25.8 | 12.2 | 19.3 |
| VIII | 11.2 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 12.8 | 16.7 | 29.7 | 10.0 | 17.4 |
| IX | 7.4 | 4.5 | 9.4 | 8.0 | 15.6 | 19.3 | 28.5 | 7.3 | 13.5 |
| X | 6.1 | 2.9 | 6.8 | 8.1 | 20.6 | 22.8 | 26.0 | 6.7 | 7.8 |
| XI | 4.6 | 2.1 | 7.9 | 10.9 | 21.5 | 21.6 | 25.9 | 5.6 | 7.4 |
| XII | 3.7 | 1.9 | 10.7 | 12.8 | 20.8 | 23.9 | 22.0 | 4.2 | 8.9 |
| Год | 8.3 | 4.3 | 9.7 | 9.5 | 17.2 | 18.6 | 24.9 | 7.5 | 11.1 |

Таблица 4.24 – Cреднее и наибольшее число дней с сильным ветром (15 м/с)

| Метеостанция |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | среднее | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 12.8 |
|  | наибол. | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 31 |

Рисунок 4.1 – Розы ветров по МС Туринск

(повторяемость – в %)

Таблица 4.25 – Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев) метеостанция Туринск

| Ме- сяц | Скорость, м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 29-34 | 35-40 |
| I | 22.31 | 34.43 | 26.01 | 11.78 | 4.01 | 1.14 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | - | - | - |
| II | 24.55 | 34.63 | 26.19 | 10.56 | 2.84 | 0.92 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | - | - | - |
| III | 22.52 | 36.51 | 26.61 | 10.37 | 2.55 | 0.94 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | - | - | - |
| IV | 20.53 | 35.58 | 27.00 | 11.12 | 3.90 | 1.28 | 0.41 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | - | - | - |
| V | 23.29 | 36.21 | 25.22 | 10.08 | 3.34 | 1.43 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | - | - | - |
| VI | 31.50 | 37.70 | 21.04 | 6.66 | 2.13 | 0.83 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | - | - |
| VII | 40.44 | 37.70 | 17.01 | 3.65 | 0.93 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| VIII | 38.57 | 36.70 | 18.21 | 4.96 | 1.19 | 0.27 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| IX | 31.58 | 36.23 | 22.54 | 7.15 | 1.95 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| X | 20.36 | 36.67 | 28.91 | 10.08 | 2.82 | 0.81 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | - | - | - |
| XI | 19.36 | 33.69 | 29.23 | 12.44 | 3.63 | 1.25 | 0.23 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | - | - | - |
| XII | 21.74 | 34.53 | 26.57 | 12.44 | 3.55 | 0.89 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Год | 22.31 | 34.43 | 26.01 | 11.78 | 4.01 | 1.14 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | - | - | - |

Таблица 4.26 – Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности

| Метеостанция | Скорости ветра (м/с) возможные один раз за число лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Волково (Ирбит, с.-х. школа) | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Сведения о принадлежности района изысканий к районам по снеговым, ветровым и  гололедным нагрузкам представлены в табл. 4.27.

Таблица 4.27 – Снеговые, ветровые и гололедные районы, (СП 20.13330.2016, приложение Е) [17]

|  | Район | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Снеговой район | III | 1,5 кПа |
| Ветровой район | I | 0,23 кПа |
| Гололедный район | II | 5 мм |

Сведения об опасных атмосферных явлениях в районе изысканий приведены в табл. 4.28-4.32.

Таблица 4.28 – Cреднее и наибольшее число дней с грозой

| Метеостанция |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | средн. | 0.11 | . | . | 0.04 | 1.37 | 3.57 | 4.93 | 2.80 | 0.37 | . | 0.16 | 0.09 | 13.43 |
|  | наиб. | 4 | . | . | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 | 2 | . | 4 | 4 | 27 |

Таблица 4.29 – Cреднее и наибольшее число дней с туманом

| Метеостанция |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | X-III | IV-IX | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | средн. | 0.41 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.28 | 0.57 | 0.78 | 1.54 | 1.52 | 1.13 | 0.84 | 0.71 | 4.09 | 5.26 | 9.35 |
|  | наиб. | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 24 |

Таблица 4.30 – Cреднее и наибольшее число дней с метелью

| Метеостанция |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | средн. | . | . | . | 0.82 | 3.33 | 4.29 | 4.63 | 3.41 | 2.74 | 0.91 | 0.11 | . | 20.07 |
|  | наиб. | . | . | . | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | . | 44 |

Таблица 4.31 – Cреднее и наибольшее число дней с градом

| Метеостанция |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | средн. | 0.02 | . | 0.02 | . | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | . | . | . | . | 0.22 |
|  | наиб. | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 |

Таблица 4.32 – Cреднее и наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям)

| Метеостанция |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туринск | средн. | . | 0.04 | 0.85 | 3.96 | 5.89 | 8.13 | 7.63 | 4.76 | 3.76 | 2.74 | 1.57 | 0.24 | 39.17 |
|  | наиб. | . | 1 | 4 | 14 | 18 | 17 | 20 | 13 | 11 | 8 | 7 | 2 | 75 |

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области» выполнены ООО «ОриентирГео» в соответствии с требованиями, технического задания, выданного Администрацией муниципального образования г. Ирбит, (приложение Б)

В соответствии с § 5.3 СП 47.13330.2012 и § 4.7 СП 11-104-97 “I ч” был проведен сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, и получены следующие сведения:

Сведения о наличии материалов ранее проводимых исследований и изысканий – по сведениям, полученным в Отделе архитектуры и градостроительства г. Ирбит, известно, что на заданной территории ранее выполнялись изыскания различными организациями. Изменения составили более 35%, поэтому по всей территории была выполнена топографическая съемка масштаба 1:500.

Геодезическая обеспеченность:

На территорию района работ в УФСГРКиК по Свердловской области (Екатеринбургский филиал) были получены выписки координат и высот пунктов государственной геодезической сети и геодезической сети. Вблизи района работ найдены пункты триангуляции: Птицесовхоз, Пригородная, Гаева Нов. и пункты полигонометрии: пп2367, пп2858 которые использовались в настоящей работе. Найденные пункты находятся в хорошем состоянии.

Система координат – МСК 66, зона 1.

Система высот — Балтийская.

Проектируемая территория, для строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области. В административном отношении участок работ расположен: Свердловская область, Ирбитский район, в границах АО «Ирбитское» 2,3 км от г. Ирбита, у а/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит.

Технологическая характеристика проектируемого объекта: Канализационные очистные сооружения. Площадь площадки очистных сооружений 10,6 га; площадь площадки главной насосной станции 0,2401 га. Внеплощадные сети: напорный коллектор от ГНС до очистных сооружений 1,44 км, самотечный коллектор от жилых домов по ул. Логинова 1,06 км. Сбросной коллектор очищенных вод 3,02 км. Коллектор подключения ГНС 0,08 км.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков 173 см, для супесчаных грунтов - 210см, для крупнообломочных грунтов - 255см.

Инженерно-геологические условия площадки – средние.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы на участке не отмечены.

В результате были сделаны следующие выводы: условия проектируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области вполне пригодны для строительства и эксплуатации.

Проектируемая территория, для строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области расположена по улице Советская в г. Ирбит Свердловской области, коллективных садах «Мирный», «Малышок», землях АО «Ирбитское», землях подсобного хозяйства мотозавода, землях АО «Дубское», на землях населенного пункта д. Кекур и землях государственная собственность на которые не разграничена. Территория в границах проекта составляет 61820 кв.м.

Проектом предусматривается выделение территории для охранной зоны очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области. Проектируемый объект предназначен для хозяйственно бытовых целей.

В настоящее время на территории в границах проекта расположена садовые участки, садовые дома, водоохранная зона с прибрежной защитной полосой, территория транспортной инфраструктуры и инженерные объекты.

Согласно сведениям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, область допустимого размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области расположена на следующих земельных участках (смотреть совместно с листом «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки», лист 5-1, 5-9).

В соответствии с Генеральным планом г. Ирбит на территории, прилегающей к границе проекта, расположены следующие функциональные зоны:

- Производственная (защитная) зона предприятий  IV класса;

- Зона (защитная) транспортной инфраструктуры;

- Зона жилых домов усадебного типа (Резерв);

- зона общего пользования.

- Производственная зона IV-го класса

- Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (д. Кекур Ирбитского района)

В границах проекта и на прилегающей территории проходят границы следующих зон с особыми условиями использования территории:

-  Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 3323 участка Ирбитский-4 Ирбитского месторождения подземных вод (III пояс);

- Охранная зона ВЛ-110 кВ Ница-Лопатково с отпайки на ПС ИМЗ и ПС Дубская;

- Охранная зона ВЛ 10 кВ Лиханово;

- охранная зона трассы теплоснабжения среднеэтажных многоквартирных домов;

- охранная зона газопровода высокого 0,6Мпа давления (сведения о котором в ГКН отсутствуют)

На данных территориях предусматривается особый режим использования территории в соответствии с действующим законодательством.

К границам проектирования прилегают улицы и дороги следующих категорий:

- магистральная улица Советская;

- автодорога регионального значения с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит

На территории в границах проекта проходят следующие инженерные сети:

- кабельная ВЛ 6-10 кВ;

- сети теплоснабжения;

- сети бытовой канализации;

- сети водоснабжения;

- сети дождевой канализации;

- газопровод высокого 0,6Мпа давления

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проектируемый объект относиться к объектам местного значения.

Проект планировки выполняется для определения места размещения объекта.

Проектом планировки, при строительстве очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области, предусмотрено:

- установку охранной зоны на землях права на которые не разграничены;

- публичных сервитутов на земельных участках, сведения о которых имеются в ГКН.

Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических условий: затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуется.

Объект расположен: по улице Советская в г. Ирбит Свердловской области, коллективных садах «Мирный», «Малышок», землях АО «Ирбитское», землях подсобного хозяйства мотозавода, землях АО «Дубское», на землях населенного пункта д. Кекур и землях государственная собственность на которые не разграничена.

Основные показатели охранной зоны                                    Таблица 1

| Наименование участка | Площадь, отводимая во временное пользование, кв.м. (публичный сервитут) | Площадь, отводимая в постоянное пользование, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Участок под строительство объекта «очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 м3/сутки в г. Ирбит Свердловской области» | 12689 | 49131 |

Для разработки проекта планировки и межевания планируемого объекта был определен оптимальный вариант.

Выбор местоположения учитывал:

- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);

- современное хозяйственное использование территории;

- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);

- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения;

- минимизация обременений для собственников земли.

На проектируемой территории устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

На время проведения строительных работ:

- полоса отвода земель на период строительства магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов, СН 456-73:

- на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства, землях государственного лесного фонда, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя, диаметром от 426 до 720 мм включительно: с глубиной заложения до 3 метров, для одного водовода или коллектора 23 метра, для двух водоводов или коллекторов (в одной траншее) 26 метров.

- на землях сельскохозяйственного назначения и других землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя, диаметром от 426 до 720 мм включительно: с глубиной заложения до 3 метров, для одного водовода или коллектора 33 метра, для двух водоводов или коллекторов (в одной траншее) 36 метров.

- Материалы и результаты Инженерно-геодезических и Инженерно-гидрометеорологических изысканий

Работы по инженерно-геодезическим и инженерно-гидрометеорологических изысканиях проводились на основании протокола № 0362300228317000088/3 от 07.02.2018 г. Подведения итогов электронного аукциона .

Результаты инженерно-геодезических работ приведены в приложении Г, Д, Е отдельными файлами.

Работы по проекту планировки и проекту межевания проводились на основании постановления администрации МО город Ирбит № 1441-ПА от 27.08.2018 г. и задания на проект планировки от 24.08.2018 г.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу, предельных параметров застройки территории

В н.п. д. Кекур Ирбитского р-на проектируемый коллектор проходит по не застроенной территории, в зоне «Зона иного назначения в соответствии с местными условиями», в данной зоне не возможно формирование земельных участков, в связи с этим предлагается в месте прохождения канализационного коллектора установить зону инженерной инфраструктуры (И-1).

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства определяются согласно 1)СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и сооружения.
2) СНиП 2.07.01-89 — Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
3) СНиП 2.05.06-85 — Магистральные трубопроводы.
4) СНиП 3.05.04-85 — Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства

Ведомость координат пересечений с охранной зоной газопровода высокого 0,6 Мпа давления установленной шириной 7 метров.

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 485 549,16 | 1 682 521,85 |
| 2 | 485 547,82 | 1 682 538,10 |
| 3 | 485 538,35 | 1 682 531,20 |
| 4 | 485 539,70 | 1 682 514,86 |
| 5 | 485 768,32 | 1 682 698,47 |
| 6 | 485 759,63 | 1 682 709,53 |
| 7 | 485 750,30 | 1 682 701,97 |
| 8 | - 759,00 | 1 682 690,91 |

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Сведения о ранее утвержденной документации по планировке территории для строительства объектов капитального строительства отсутствуют.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Ведомость координат пересечений с р. Язиха возле очистных сооружений

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 485 584,39 | 1 682 298,73 |
| 2 | 485 565,17 | 1 682 327,53 |
| 3 | 485 555,41 | 1 682 324,13 |
| 4 | 485 574,51 | 1 682 295,53 |

Ведомость координат пересечений с р. Язиха возле д. Кекур

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 486 121,36 | 1 683 777,26 |
| 2 | 486 116,68 | 1 683 786,48 |
| 3 | 486 048,83 | 1 683 771,77 |
| 4 | 486 054,41 | 1 683 762,75 |

Ведомость координат пересечений с протокой Старица возле д. Кекур

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 487 142,26 | 1 684 132,95 |
| 2 | 487 141,02 | 1 684 143,19 |
| 3 | 487 070,87 | 1 684 116,08 |
| 4 | 487 072,19 | - 684 105,86 |

- Сведения о наличии объектов культурного наследия

В границах территории проекта объекты культурного наследия отсутствуют.

- Приложение А
Техническое задание

- Приложение Б
Техническое задание

- Приложение В
Схема расположения объекта и границ съемки